- 建设项目基本情况

| 项目名称 | 高平市众益德物资贸易有限公司新建年产5万吨型煤项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 高平市众益德物资贸易有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 夏中保 |  |  | 联系人 | 李季 |  |
| 通讯地址 | 山西省高平市永禄乡东山村 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15235625555 |  | 传 真 | / | 邮政编码 | 048400 |
| 建设地点 | 高平市永禄乡东山村东北约500m处 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 高平市发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 高发改发备案字[2017]293号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | 252 煤炭加工 |  |
| 占地面积（m2） | 6600 |  |  | 绿化面积（m2） | / |  |
| 总投资 （万元） | 200 | 其中：环保 投资（万元） |  | 142.1 | 环保投资占 总投资比例 | 71.05% |
| 评价经费 （万元） |  | 预期投产 日期 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一、项目背景及评价任务由来 型煤是以末煤和煤泥为主要原料，按具体用途所要求的配比、机械强度和形状大小经机械加工压制成型的，具有一定强度和尺寸及形状各异的煤制品。型煤与散煤相比，具有可提高燃烧效率、减少资源浪费、降低煤炭使用量，减少粉尘、氮氧化物和二氧化硫等污染物的排放，缓解大气污染等优势。 在此背景下，高平市众益德物资贸易有限公司在高平市永禄乡东山村东北约500m处租用已关闭东山水泥厂约10亩闲置场地新建年产5万吨型煤项目，该项目已于2017年10月31日由高平市发展和改革局以高发改发备案字[2017]293号文予以备案。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律规定：可能对环境产生不良影响的建设项目必须在开工建设前进行环境影响评价。为此，高平市众益德物资贸易有限公司委托中晟华远（北京）环境科技有限公司承担“高平市众益德物资贸易有限公司新建年产5万吨型煤项目”的环境影响评价工作。我公司接受委托后，立即组织有关技术人员对占地现状及项目所在区域社会自然环境状况进行实地踏勘和收集资料，依照环境影响评价技术导则的相关要求编制完成本报告。 本项目为新建项目，项目用地系租赁已关闭东山水泥厂约10亩闲置场地。现场调查，本项目用地范围内无建筑物附着，工程主要是新建封闭原煤、煤泥堆场、型煤生产车间及配套的办公生活等用房，同时对场地进行硬化，设置初期雨水收集池等相应的环保设施，接受委托时项目未动工建设。 二、建设项目概况 1、项目名称：高平市众益德物资贸易有限公司新建年产5万吨型煤项目 2、建设性质：新建 3、建设单位：高平市众益德物资贸易有限公司 4、项目位置及周边环境： 本项目厂址位于高平市永禄乡东山村东北约500m处。现场调查，项目厂址处现状为已关闭东山水泥厂的闲置场地，北面为富顺德洗矸厂，东面为已关闭东山水泥厂的废旧建筑，西面和南面均为耕地；厂址西距X753县道约1.0km，其间有其水泥厂和洗矸厂的进出厂道路（为水泥硬化路）连接，交通条件较为便利。 详见项目地理位置及周边环境详见附图1——四邻关系图。 5、建设规模：年产型煤5万吨，厂区最大原煤、煤泥总储量不超过3000吨。 主要设备生产能力分析：根据建设单位提供资料，本项目拟购置2台型煤机，1台用于生产球形型煤，1台用于生产蜂窝状型煤，其中球形型煤的生产能力为20t/h，蜂窝状型煤的生产能力为5t/h，按2台设备总的生产能力为25t/h计算，每天生产8h，每年生产300d，最大可生产型煤6万t/a，能够满足本项目设计生产规模需求。 6、产品方案： 本项目产品主要为球形型煤和蜂窝状型煤两种，总产量5万吨/年，其中蜂窝状型煤产量约占20%，球形型煤约占80%，全部为民用；球形型煤规格为50mm×30mm，蜂窝状型煤规格为Φ140mm，厚度80-90mm。项目产品方案见下表1： 表1 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 日产量 （t/d）; 年产量 （t/a）; 产品规格; 产品用途. 1; 球形型煤; 133.3; 4.0; 50mm×30mm; 民用. 2; 蜂窝状型煤; 33.3; 1.0; Φ140mm，厚度80-90mm. 合计; 166.6; 5.0. 产品指标：按山西省人民政府办公厅晋政办发[2017]37 号文《关于进一步控制燃煤污染改善空气质量的通知》、晋城市人民政府办公厅《关于印发晋城市燃煤污染控制专项实施方案的通知》等文件要求执行，具体指标见下表2： 表2 项目产品指标一览表 序号; 技术指标; 产品参数. 1; 开孔率; 18%~25%. 2; 端面压溃力; >700N. 3; 发热量; >4200大卡. 4; 挥发分Vad; 14%~18%. 5; 燃烧后SO2浓度; <150mg/m3. 6; 含硫分; <0.5%. 7、建设内容 本项目主要建设全封闭原煤、煤泥堆场和型煤生产车间、办公生活用房及相应的环保工程等，全部为新建，项目具体组成情况见下表3： 表3 建设项目组成一览表 工程名称; 工 程 内 容; 备注. 主体工程; 1、封闭原煤、煤泥堆场1座，采用不低于0.5m砖混基础+轻钢结构围墙和顶棚，规格为100m×33m×12m，内设原煤、煤泥堆放区及原煤筛分、破碎等工序； 2、封闭型煤生产车间1座：采用不低于0.5m砖混基础+轻钢结构围墙和顶棚，规格为30m×33m×6m，内设型煤生产设备及产品堆放区（含成型煤球干燥场地及产品过筛区），生产车间内部与原煤、煤泥堆场相通; 新建. 辅助工程; 1、办公生活房：一层砖混结构，占地15m×7m； 2、磅房：一层砖混结构，占地15m×7m; 新建. 工程名称; 工 程 内 容; 备注. 储运工程; 进出厂道路; 依托现有. 公用 工程; 供 电; 由附近供电线路接入，厂内设1台315kVA的变压器; 新建. 给 水; 由厂址南约1.0km处的东山村自备水井接入，井深约450m; 新建. 排 水; 生活污水全部排入厂区旱厕后用于农田施肥; 新建. 供 热; 生产车间不供热，办公生活区采用电采暖; 新建. 环保 工程; 废气治理; 1、原煤、煤泥堆场及型煤生产车间全封闭，原煤堆放区设喷雾降尘装置； 2、所有筛分、破碎设备及转载点等处全封闭，留设吸尘口，废气由吸尘管引入1套布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放； 3、厂区出入口处设置车辆自动冲洗设施; 新建. 废水治理; 1、1座80m3防渗初期雨水收集池及排水渠； 2、1座5m3防渗淋控水收集池； 3、1座5m3防渗车辆清洗废水沉淀池； 4、煤泥堆场地面防渗，四周建围堰; 新建. 噪声防治; 1、设备设独立底座或减震基础； 2、厂区及周界绿化; 新建. 固体废物; 生活垃圾收集箱; 新建. 8、主要建、构筑物 项目主要建、构筑物情况详见表4： 表4 项目主要建构筑物特征表 序号; 建（构）筑物名称; 规格尺寸; 数量; 结构形式; 备注. 1; 封闭原煤、煤泥堆场; 100m×33m×12m; 1座; 一层，采用不低于0.5m高的砖混基础+轻钢结构围墙和顶棚; 新建. 2; 型煤生产车间（其南部设成型煤球干燥场地及产品过筛区）; 30m×33m×6m; 1座; 一层，采用不低于0.5m高的砖混基础+轻钢结构围墙和顶棚; 新建. 3; 办公生活房; 15m×7m; 1座; 一层砖混结构; 新建. 4; 磅房; 15m×7m; 1座; 一层砖混结构; 新建. 5; 初期雨水收集池; 80m3; 1座; 砖混，水泥面层防渗; 新建. 6; 淋控水收集池; 5m3; 1座; 砖混，水泥面层防渗; 新建. 7; 车辆清洗废水收集池; 5m3; 1座; 砖混，水泥面层防渗; 新建. 9、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表5。 表5 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量; 备注. 1; 振动筛; 台; 1; 进厂原煤筛分. 2; 破碎机; 台; 1; 筛上小块破碎. 3; 给煤斗; 台; 2. 4; 输送皮带; 条; 6. 5; 搅拌机; 台; 1. 6; 型煤机; 台; 2; 1台Φ140型蜂窝状型煤机 1台50mm×30mm型煤球机. 7; 产品筛; 台; 1; 出厂煤球过筛，筛出不合格产品. 8; 铲车; 辆; 1. 10、主要原辅材料消耗 根据建设单位提供资料，本项目生产用原料主要是末煤和煤泥，末煤、煤泥的平均配比约为10：1，搅拌加水保证物料含水率达到12-13%，由此确定各原辅料用量。项目生产所用末煤主要来自于项目厂址西北面伯方煤矿，同时接受项目所在东山村及周边村庄的政府供应煤，均为3#末煤，煤泥主要来自于高平市周边洗煤厂。 项目主要原料消耗情况及建设单位提供的煤质指标分析结果详见下表6-8。 表6 项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 配比; 单位; 年用量; 来源. 1; 末煤; 91%; t; 41670; 伯方煤矿或政府供应煤，汽车拉运. 2; 煤泥; 9%; t; 4130; 高平市周边洗煤厂，汽车拉运. 3; 粘合剂; 0.5%; t; 200. 4; 生产用水; /; m3; 4000; 东山村水井，井深约450m. 5; 合计; t; 50000. 表7 伯方煤矿末煤煤质分析表 煤样; 全水 Mad（%）; 灰份 Aad（%）; 挥发份 Vad（%）; 固定碳 FCad（%）; 全硫 St.d（%）; 发热量 Qgr,d（MJ/kg）. 末煤; 1.41; 15.28; 10.14; /; 0.36; 30.01. 表8 煤泥指标分析表 煤 样; 全水 Mt(%); 灰份Aad(%); 挥发份Vad(%); 固定碳 FCad(%); 全硫St.d(%); 高位发热量Qgr,d（KCal/kg）; 低位发热量Qnet.d（KCal/kg）. 煤泥; 20; /; /; /; 0.35; 4860; 3800. 根据建设单位提供资料，本项目在生产过程中不添加固硫剂，仅球形型煤生产时添加约0.5%的粘合剂。评价要求项目产品必须满足产品指标中“燃烧后SO2浓度<150mg/m3”的要求，如不能满足相关要求，则应在生产过程中添加固硫剂，并保证固硫效率，确保产品指标能够满足“燃烧后SO2浓度<150mg/m3”的要求。 11、公用工程 （1）给水：本项目生产、生活用水均由厂区南面东山村自备水井接入，深井约450m，可满足项目生产、生活用水需求。 （2）排水：本项目生产过程无废水排放；生活污水全部排入旱厕后用于周边农田施肥。 （3）供电：项目用电由附近供电线路接入，厂区设1台315kVA的变压器。 （4）供暖：本项目生产车间不供暖，办公生活区使用电采暖。 12、项目总平面布置 本项目总占地面积约6600m2（10亩），一座封闭堆场布置在整个场地的北面，占地约100m×33m，内设原煤、煤泥堆放区及原煤筛分、破碎等工序；型煤生产车间布置于整个场地的西南面，占地约30m×33m，车间内布置型煤生产设备及产品堆放区，其中产品堆放区位于型煤生产车间南部，占地约750m2，经型煤机压制成型的煤球在该场地内自然堆放晾干，出厂前过筛筛出不合格产品；办公生活用房布置在整个场地的东南角，办公生活房北面为厂区车辆出入口，出入口西面布置车辆自动冲洗设施，同时结合场地地形情况在厂区东南面地势最低处布置一座80m3初期雨水收集池。 项目平面布置情况详见附图2。 13、项目投资及资金来源 项目总估算投资200万元，环保投资初步估算为142.1万元，约占总投资的71.05%，全部由企业自筹解决。 14、劳动定员及工作制度 本项目共安排劳动定员10人，其中管理人员2人，生产工人8人，年工作300天，每天生产8小时。 |
| 与本项目有关的原有污染状况及主要环境问题 本项目为新建项目，现场调查，项目用地区现状为已关闭东山水泥厂的闲置场地，厂址北面为富顺德洗矸厂，东面为已关闭东山水泥厂的废旧建筑，西面和南面均为耕地；项目用地区因临时堆存过煤，现场调查时场地内煤堆已清理，但地面仍有少量煤尘附着，评价要求项目开工建设前对地面煤尘进行清理，封闭储存，待项目建成后作为生产原料利用；除此之外不存在其他原有环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 高平市位于山西省东南部，泽州盆地北端，太行山西南边缘。地理坐标为北纬35°40′~36°0′，东经112°40′~113°10′，海拔高度在800-1391米之间。市域东西宽41km，南北长37km，平面轮廓近似方形，总面积为946km2，约占晋城市总面积的十分之一，约占全国总面积的万分之一。市域东至铁佛岭与陵川县接壤，南至界牌岭与泽州县交界，西至老马岭与沁水县毗连，西北至丹珠岭与长子县为邻，东北至金泉山与长治县相接。 高平市众益德物资贸易有限公司新建年产5万吨型煤项目选址位于高平市永禄乡东山村东北约500m处，厂址西距X753县道约1.0km，其间有其东面水泥厂和北面洗矸厂的进出厂道路（为水泥硬化路）连接，交通条件较为便利。 项目具体位置详见附图1和附图3。 2、地形、地貌 高平市地处泽州盆地北端，东、西、北三面环山，诸峰海拔均在1200米以上。整个地势北高南低，中、南大部分为黄土丘陵，山川相间，海拔800-1391米，相对高差591米，其中山区面积39.6%，丘陵占36.2%，平川占24.2%。地貌单元主要包括侵蚀剥蚀中低山区、堆积剥蚀黄土丘陵区和河谷平原区。河谷平原区分布在丹河两侧，冲积、烘积而成，形成不规律的带状，沿河上下游坡度不大，河两岸逐级抬高。与丘陵山区相连，形成许多垂或斜交的沟壑。高平市境内主要构造线有三组，较大的有高庙山、崔庄、赵庄正断层。逆断层仅见于河西至韩庄，近南北向分布，长5.5米。 项目区域属于低山丘陵区，厂址处地势整体北高南低，海拨标高在895~900m之间。 3、气候、地震烈度 高平市属暖温带季风气候，主要特征为：大陆性气候明显，四季分明，冬长夏短、雨热同季、季风强盛。春季干旱多风，十年九旱；夏季炎热多雨，但热雨不均；秋季温凉气爽，阴雨稍多；冬季气候寒，雪水稀少。多年气象资料统计：年平均气温10.2℃，极端最高气温38.5℃，极端最低气温-23.1℃；年平均降水量567.1mm，年平均蒸发量1827.8mm，最大日降水量136.1mm；年平均风速2.01m/s；年最多风向频率为NNW风，频率13%。 根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GBl8306-2001），本区地震动峰值加速度为0.05g，地震烈度为Ⅵ度区。 4、地表水系 高平市境内河流属黄河流域丹河水系，丹河古称源泽水、泫水，是沁河重要支流，晋城市境内第二大河，发源于高平市赵庄丹朱岭，纵贯西部边缘，总的流向自西北向东南，与地形坡度基本一致。丹河河床最宽为270m，最窄为50m，流域面积2945km2，河长128.65km，年径流量26710万立方米。丹河主要有五大支流：许河、大东仓河、小东仓河、东大河、永禄河，其余20余条季节性小河多为上述五大支流的分支。 永禄河属丹河支流，发源于高平市永禄乡堡头村，由北而南，流经永禄乡全境，在铺上村汇入丹河；全长11.85公里，河床均宽2.55米，流域面积30.4平方公里，年平均径流量105万立方米；上游建有堡头水库。 本项目厂址西距永禄河最近约1.1km，西南距丹河干流约1.5km，厂址处天然排水走向为向西南汇入丹河。区域地表水系详见附图4。 5、水文地质 （1）区内含水层 高平市地下水按其类型可分为第四系孔隙水及基岩裂隙水两大类。其中基岩溶裂隙水又包括石炭系岩溶裂隙水和奥陶系脉状岩溶裂隙水、二叠系砂岩裂隙水三大类。水资源总量为7000万m3。 中奥陶系为一套碳酸盐建造，在东南部裸露或直接与第三系、第四系地层接触，中部呈带状出露在构造带上，除西北边山区一带，一般厚度不大于150m，水位由南向北增高，地下水由北向南。 石炭系岩溶裂隙水不太丰富，开采价值不大，二叠系砂岩、页岩裂隙水具有承压性，但富水性不大。 高平市主要的地下水是第四系孔隙水，分布于冲洪积平原区、丘陵区的沟谷等地，丘陵区孔隙水的含水层埋深10-35m。河谷平川区第四系孔隙水，包括丹河城关至韩庄段大东仓河部分段分布的中更新统承压水和全新统承压水，其中中更新统承压水岩性主要为砂砾石和粘土夹砂砾石，含水层埋深20-52m，厚5-15m，水位埋深5-20m，单井涌水量约0.5-5m3/h∙m；全新统承压水为区域内主要的孔隙水含水层，含水层岩性为砂砾石，埋深10-35m，厚度5-15m，单井涌水量1-5m3/h∙m。高平城区以东奥陶系灰岩水向晋城三姑泉排泄，城区西部野川、原村、马村、东周等地奥陶系灰岩水向阳城延河泉排泄。本区地下水主要以大气降水补给为主，浅层地下水分水岭与地表水分水岭相同，奥陶系深层水与地表分水岭不同，在晋获断裂带附近，与长治一带深层水具有水力联系。 （2）泉域 本区位于三姑泉域范围内。三姑泉是我省少数的几个岩溶大泉之一，出露于晋城市泽州县河西乡孔庄村东5km的丹河河谷西岸三姑村，流量4.70m3/s（1956~1979），出露高程302.3m，现已被河南省青天河水库淹没。该泉上游沿丹河有多处泉水出露，形成岩溶水排泄带。 三姑泉域边界基本上与三姑泉以上丹河流域边界一致。其西部边界在甘润村以南以晋获褶断带为界，其北以地表分水岭为界；北部边界在金泉山、色头一带，以丹河与浊漳河流域地表分水岭为界；东部边界以柳树口-夺火-黄金窖-马圈一线的地形分水岭为界；南部边界位于大箕-三姑泉-南石瓮一线的近东西向弧形褶断带。泉域总面积2814km2，其中可溶岩裸露区面积1008km2，主要位于东、南部；覆盖区位于泉域中部，面积589km2；埋藏区位于西北部，面积1217km2。泉域范围内共划有郭壁泉、三姑泉、高平丹河渗漏段和白水河灰岩渗漏段4处重点保护区，总面积58.5km2，具体范围如下： ① 郭壁泉重点保护区：沿丹河北起河东村，南至苇滩，包括两岸500m及5716厂，面积21.02km2。区内有白泽泉、郭壁泉、土坡泉、苇滩泉及郭壁水源地。 ② 三姑泉重点保护区：是规划的晋城新水源地，其范围北起南背村南500m，西至双窑村东及怀峪村一带，南至省界，面积15.51km2。区内重要泉水有三姑泉。 ③ 高平丹河渗漏段重点保护区：北起北王庄，南至韩庄，西至铁路以西300m，东至丹河现代河道东500m，总面积约12km2。在高平市区保护区则局限于丹河现代河道。 ④ 白水河灰岩渗漏重点保护区：北起晋城市区以南二级公路，自北而南沿白水河至甘寺，包括东、西两岸各500m，面积约10km2。 本项目位于三姑泉域保护区范围内，但不在泉域重点保护区范围内，南距高平丹河渗漏段重点保护区最近约1.7km，项目与泉域的相对位置关系详见附图5。 根据《山西省泉域水资源保护条例》，本项目选址符合泉域保护条例要求。 6、自然生态环境 本项目所在区域属于低山丘陵区，区域以人工生态系统为主，主要有村庄、工矿企业、道路等；区域农作物以小麦、玉米、谷类、豆类等粮食品作物为主，野生植被主要为中旱生灌丛和一些喜温耐旱的草本植物；树木主要有人工种植的柳树、杨树等树种；动物以小型啮齿动物和鸟类为主，无大型野生动物，区域生态环境一般。 现场调查，项目厂址处现状为已关闭东山水泥厂的闲置场地，北面为富顺德洗矸厂，东面为已关闭东山水泥厂的废旧建筑，西面和南面均为耕地，区内无生态环境敏感区，生态环境质量现状一般。 7、生态功能区划及生态经济区划 根据《高平市生态功能区划》，本项目所在区域属于“Ⅱ高平西部煤化工基地与水土保持生态功能小区”内的“ⅡA高平北部黄土中台塬水源涵养生态功能类单元”。 根据《高平市生态经济区划》，本项目所在区域分属于“Ⅳ重点开发区”内的“ⅣA 高平西部重点开发区”中的“ⅣA -1高平北部农业产业化生态经济区”。 本项目为租赁已关闭东山水泥厂的部分闲置场地新建年产5万吨型煤项目，不属于高平市生态功能区划和生态经济区划中的限制、禁止类项目；评价对项目的建设和营运提出了严格的环保措施，可将项目实施对区域生态环境的影响降至最低。由此，本项目与区域生态功能区划、生态经济区划不矛盾。 项目位置与高平市生态功能区划及生态经济区划的关系详见附图6和附图7。 8、特殊环境敏感区 本项目用地范围及周边不涉及自然保护区、文物保护单位、历史文化名镇名村等特殊敏感区。 9、水源规划 （1）乡镇水源规划 根据《晋城市乡镇集中式饮用水源保护与环境评估技术报告》及其批复，项目所属永禄乡有1处乡镇集中供水水源地，1眼水源井，为永禄乡集中供水水源地，位于永禄村。水源地基本情况详见下表： 表9 永禄乡集中式饮用水源情况 水源地 名称; 类型; 服务 对象; 一级保护区; 二级保护区; 本项目距水源地保护区边界距离（km）. 半径 （m）; 面积 （km2）; 半径 （m）; 面积 （km2）. 永禄乡集中 供水水源地; 孔隙 潜水; 永禄乡; 60; 0.011; 600; 1.131; 2.4. （2）高平市市区水源规划 根据《高平市市区集中式饮用水水源地保护区划分补充技术报告》（高平市环境保护局、山西省环科院，2009年9月），高平市城区共有两处集中供水水源，分别是位于城区北部的城北水源地和位于城区东南部的川起水源地，其中，城北水源地为主供水源， 高平市区的饮用水源地主要是城北水源地（5眼供水井）和川起水源地（3眼供水井），其中城北水源地为城市主供水源，川起水源地为后备补充水源。水源地保护区划分情况见下表10。 表10 高平市区集中式水源地划分情况 水源地 名称; 水源井; 地下水 类型; 一级保护区范围; 二级保护区范围; 准保护区范围. 城北 水源地; 1#、2#、3#、4#、5#五眼水井; 岩溶裂隙 网络承压水; 以井为圆心，周围30m圆形区域。; 未划分; 未划分. 川起 水源地; 1#、2#、3# 三眼水井; 岩溶裂隙 网络承压水; 1#、2#水源井划分为一个保护区，长200m，宽118矩形区域。 3#井一级保护区为以井为圆心，周围30m圆形区域。; 未划分; 未划分. 城北水源地：位于高平市城北张家坡附近的丹河河谷及其两岸，有1#、2#、3#、4#、5#五眼供水井，井深400~420m，其一级保护区为井口周边半径30m的范围；地下水类型为峰林平原强径流带型岩溶水；属于三姑泉域岩溶水系统，为黄河流域沁河水系。 川起水源地：位于高平市城区东南约2.5公里处的丹河阶地上，处于高平至晋城强迳流带上，有1#、2#、3#三眼水井，1#、2#水源井划分为一个保护区，其一级保护区为长200m，宽118矩形区域，3#井一级保护区为以井为圆心，周围30m圆形区域。川起水源地由自来水公司管理，仅供给川起村、庞村等附近村庄及城南部分居民的用水需要；属于三姑泉域岩溶水系统，为黄河流域沁河水系。 依据修订后的《中华人民共和国水污染防治法》（自2008年6月1日起施行），在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口，禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。 本项目位于高平市区北部，永禄乡南面，不在以上划定的水源保护区范围内，厂址北距永禄乡集中供水水源地保护区边界最近约2.4km，南距高平市城北水源地保护区2#供水井约1.8km，均不违反相关规定，项目厂址与周边水源地的相对位置详见项目环境保护目标图9。 根据调查，项目厂址所属东山村用水由村南一眼自备水井供给，井深约450m，距离本项目约1.0km。 10、城市规划 根据《高平市城市总体规划（2010-2030）》，高平市中心城区的性质为晋东南地区经济次中心，以能源、化工、制造和商贸旅游为主的生态型山水园林城市。城市规划区包括高平中心城区行政管辖范围的3个街道办事处及米山镇、河西镇、永禄乡部分区域，规划区总面积约168km2。中心城区空间结构为以“韩王山—行政中心—牛山”一线为中轴的多轴引导结构，具体表述为“五轴聚心，四区连环”；其中五轴指：城市发展的五条轴线。“韩王山—行政中心—牛山”一线为城市座北朝南的中心轴线，“金峰路（原长晋一级路）、世纪大道”为城市左右两条纵轴，“长平街、新华街”为城市的南北两条横轴。聚心：指交汇于中轴线上的二个主次中心。四区：规划将城市分为四个分区，分别为北城区、新城区、东南新区、西南新区。 本项目厂址位于高平市市区北面，永禄乡南面，位于《高平市城市总体规划（2010-2030）》范围内，但项目厂址处未规划具体的用地性质，与现有城市总体规划不矛盾；项目在城市总体规划中的位置详见附图8。 11、环境敏感因素分析 通过对本项目周围自然和社会环境状况调查，结合本项目污染特征，环境敏感因素分析如下： （1）大气环境：本项目大气环境影响主要为生产过程中粉尘排放对周围环境的影响，本项目厂址周界1km范围内分布有东山村、西王寺、段家沟等村庄，评价区内大气环境较敏感。 （2）地表水环境：本项目西距丹河支流永禄河最近约1.1km，西南距丹河干流最近约1.5km，评价区内地表水水质功能要求为《山西省地表水水环境功能区划》中确定的Ⅴ类水环境功能区，本项目无生产废水产生，少量生活污水全部排入旱厕，不外排，评价区内地表水环境不敏感。 （3）地下水环境：本项目位于三姑泉域范围内，距离高平丹河渗漏段重点保护区最近约1.7km；距离周边集中式饮用水源保护区边界最近约1.8km，区域地下水环境较敏感。 （4）声环境：本项目厂址周边200m范围内无声环境敏感点分布，区域声环境不敏感。 （5）生态环境：本项目用地现状为已关闭东山水泥厂的闲置场地，北面为富顺德洗矸厂，东面为已关闭东山水泥厂的废旧建筑，西面和南面均为耕地，周边无生态敏感区分布，区域生态环境不敏感。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、环境空气质量现状及主要环境问题 本项目未进行大气环境质量现状监测，评价引用《山西高平科兴申家庄煤业有限公司120万吨/年矿井兼并重组项目》于2016年3月29日-4月4日对项目区北面约2.0km处的永禄乡老毛沟村进行的连续7天的环境空气质量现状监测资料，监测项目包括：TSP、PM10、SO2、NO2共4项。 监测结果显示：现状监测期间，老毛沟村环境空气中的TSP和PM10日均浓度值分别在0.304~0.376mg/m3和0.153~0.181mg/m3之间，超标率均为100%，SO2和NO2日均浓度值分别在0.025~0.032mg/m3和0.017~0.030mg/m3之间，全部达标；说明评价区已经受到颗粒物的污染，TSP和PM10污染物超标的主要原因是评价区地处北方，气候干燥，另外该村周边有较大面积的农田和山体分布，植被覆盖度不高也会产生一定的扬尘。 2、地表水环境质量现状及主要环境问题 本项目厂址西距丹河支流永禄河最近约1.1km，西南距丹河支流约1.5km，依据山西省地方标准《山西省地表水水环境功能区划》（DB14/67-2014），丹河赵庄—刘庄河段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水体水质标准（COD≤40mg/L，BOD5≤10mg/L，氨氮≤2.0mg/L）。根据晋城市环境保护局发布的晋城市地表水水质月报：2017年7月，本项目下游丹河河西省控断面，水质状况为劣Ⅴ类，部分水质指标超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准限值，超标原因主要由于丹河沿岸生活污水和工业废水的汇入，造成了水体污染。 3、地下水环境质量现状及主要环境问题 本项目未进行地下水环境质量现状监测，评价引用本项目厂址北面高平市富顺德物贸有限公司于2016年6月27-29日在区域内进行的地下水质量现状监测资料，引用监测点位包括：永禄乡集中水源井、三军村、箭头村和围城村4个水质监测井，各监测水井均为深层水井，井深380m-632m不等，上述4眼水井距离本项目厂址均在3km以内，引用资料具有一定的代表性；监测项目包括pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、高锰酸盐指数、铁、总大肠菌群和细菌总数，共21项水质因子，与监测同步记录井深、水位、水温。 引用监测资料显示：4个水质监测井中，除三军村水井总硬度超标外，其它各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准限值要求；总硬度超标主要是由地质条件造成的。 4、声环境质量现状及主要环境问题 项目地处位于高平市永禄乡南面，厂址外北面为一洗矸厂，东面为已关闭的水泥厂，周边多农田分布，受区内农业活动及工矿企业生产等的影响，区域声环境质量现状一般。 5、生态环境现状及主要环境问题 本项目所在区域属于低山丘陵区，区域以人工生态系统为主，主要有村庄、工矿企业、道路等；区域农作物以小麦、玉米、谷类、豆类等粮食品作物为主，野生植被主要为中旱生灌丛和一些喜温耐旱的草本植物；树木主要有人工种植的柳树、杨树等树种；动物以小型啮齿动物和鸟类为主，无大型野生动物，区域生态环境一般。 项目用地区为已关闭东山水泥厂的闲置场地，用地区无地表植被附着，厂址外北面为富顺德洗矸厂，东面为已关闭东山水泥厂的废旧建筑，西面和南面均为耕地，周边无生态敏感区分布，区内生态环境质量现状一般。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 通过对厂址周围区域自然、社会环境状况的详细调查了解，项目所在区域无自然保护区、文物古迹及重点保护的生物物种，根据本项目的工程特点及所在区域的环境功能，确定本项目环境保护目标及保护级别，详见下表11和附图9： 表11 环境保护目标一览表 环境 要素; 保护对象; 相对 方位; 最近直线 距离（km）; 保 护 目 标. 环境 空气; 上东山村; SW; 0.36; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 东山村; SW; 0.50. 段家沟村; N; 0.80. 西王寺村; ENE; 0.83. 声环境; 厂址周边200m范围内无声环境敏感点; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 地表水; 永禄河; W; 1.1; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准. 丹河; SW; 1.5. 地下水; 永禄乡乡镇 集中供水水源地; NNW; 2.4; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类标准. 高平市市区 城北水源地; S; 1.8. 高平丹河渗漏 段重点保护区; SW; 1.7. 东山村水源井; SW; 1.0. 浅层地下水; 厂址处及周边. 生态 环境; 项目用地区及周围农田、植被、土壤等; 加强厂区及周边绿化，补偿生态影响，采取有效的污染防治措施后不恶化区域生态环境.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气执行：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准： 污染物; SO2 (μg/m3); NO2 (μg/m3); CO (mg/m3); O3 (μg/m3); PM10 (μg/m3); PM2.5 (μg/m3); TSP (μg/m3); NOX (μg/m3). 1小时平均; 500; 200; 10; 200; --; --; --; 250. 24小时平均; 150; 80; 4; --; 150; 75; 300; 100. 日最大8小时平均; --; --; --; 160; --; --; --; --. 年平均; 60; 40; --; --; 70; 35; 200; 50. 2、声环境执行：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准： 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 3、地表水环境执行：区内永禄河、丹河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准： 项目; pH; BOD5; COD; DO; 总氮; 总磷; NH3-N; 石油类. Ⅴ类标准; 6-9; ≤10; ≤40; ≥2; ≤2.0; ≤0.4; ≤2.0; ≤1.0. 4、地下水环境执行：《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准： 污染物名称; pH; 总硬度; 亚硝酸盐氮; 高锰酸盐指数; 氟化物. 浓度限值（mg/L）; 6.5~8.5; ≤450; ≤0.02; ≤3.0; ≤1.0. 污染物名称; 硝酸盐氮; 氨氮; 细菌总数*; 总大肠菌群*; 硫酸盐. 浓度限值（mg/L）; ≤20; ≤0.2; ≤100; ≤3.0; ≤250. 污染物名称; 氰化物; 氯化物; Hg; As. 浓度限值（mg/L）; ≤0.05; ≤250; ≤0.001; ≤0.05. *：细菌总数单位：个/mL，总大肠菌群单位：个/L。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废气执行：型煤生产过程中的粉尘排放执行《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4和表5标准： 煤炭工业大气污染物排放限值 污染物; 生产设备. 原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备. 颗粒物; 80mg/Nm3或设备去除效率>98%. 煤炭工业无组织排放限值 污染物; 监控点; 作业场所. 煤炭工业所属装卸场所; 煤炭贮存场所、煤矸石堆置场. 无组织排放限值（mg/Nm3） (监控点与参考点浓度差值); 无组织排放限值（mg/Nm3） (监控点与参考点浓度差值). 颗粒物; 周界外浓 度最高点; 1.0; 1.0. 2、废水执行：项目无生产废水产生，少量生活污水全部排入旱厕；全厂不设废水排放口； 3、噪声执行：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准： 昼间：60dB（A） 夜间：50dB（A） 4、固废执行《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关规定； 5、其它要素执行国家有关标准。 |
| 总 量 控 制 | 本项目污染物排放总量为：工业粉尘1.12t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简介： 一、工艺流程（图示）： 项目生产工艺流程图 二、工艺流程简介： 本项目外购原煤主要来自伯方煤矿及周边村庄发放的政府供应煤，均为3#煤，煤泥来自于高平市周边洗煤厂，通过载重18t或30t汽车拉运入厂。 原煤及煤泥全部运输至厂区后分区堆存在封闭的原煤、煤泥堆场内，进厂原煤中含有少量小块（约5-10%），设计采用振动筛进行简单的筛分，筛上小块由皮带机送破碎机破碎后与筛下末煤一并由铲车加料至给煤斗内，同时煤泥根据产品要求的固定配比也由铲车加料至给煤斗内，末煤与煤泥经输煤皮带送入搅拌机加水搅拌，再经皮带送至上料斗，最后进入型煤机压制成型；产品自然堆放晾干，生产车间南面设置占地约25m×30m的产品区及成型煤球晾干场地，场地内设1台产品筛，干燥后的煤球过筛去除不合格品后外售；不合格的煤球返回原煤破碎工序重新用于生产。 本项目生产原料末煤与煤泥总的配比为10：1，产品为Φ140mm型民用蜂窝状型煤和50mm×30mm型球形型煤，项目共设2台型煤机，1台用于生产球形型煤，1台用于生产蜂窝状型煤，其中球形型煤的生产能力为20t/h，蜂窝状型煤的生产能力为5t/h，按2台设备总的生产能力为25t/h计算，每天生产8h，每年生产300d，最大可生产型煤6万t/a，能够满足本项目设计生产规模需求。 根据建设单位提供资料，本项目拟建一座封闭原煤、煤泥堆场，占地约100m×33m，顶高设计为12m，车间内布置原煤、煤泥堆放区及原煤筛分破碎设备；堆场最大储煤量不超过3000t，约为20d 的生产用量；堆场西南面设封闭型煤生产车间，占地约30m×33m，顶高设计为6m，车间北部与原煤、煤泥堆场相通，内设搅拌机、型煤机等型煤生产设备及产品堆放场地，产品区占地约750m2，含成型球形型煤干燥场地及产品过筛区；封闭原煤、煤泥堆场东南面设置一个车辆出入口，堆场及型煤车间自地面起均采用不低于 0.5m高的砖混基础，围墙墙板及顶部采用钢架结构和彩钢板封闭；布置基本合理。 三、平衡分析 1、物料平衡分析 本项目生产用原料主要是原煤和煤泥；末煤、煤泥的平均配比约为10：1，搅拌加水保证物料含水率达到12-13%，由此确定项目各物料用量与产量平衡见下表12： 表12 项目物料平衡表 序号; 原料; 产品. 末煤 （t）; 煤泥 （t）; 粘合剂（t）; 生产用水 （m3）; 产品规格; 产量（t）. 1; 33300; 3300; 200; 3200; 球形型煤; 40000. 2; 8370; 830; /; 800; 蜂窝状型煤; 10000. 合计; 41670; 4130; 200; 4000; 合计; 50000. 2、水平衡分析 本项目共安排劳动定员10人，其中管理人员2人，工人8人，厂内不设食堂、浴室和宿舍，年工作300天。项目用、排水情况见下表13： 表13 建设项目用、排水一览表 序号; 用水单元; 用水系数; 用水量; 污水量; 排放情况. m3/d; m3/d. 1; 职工办公生活; 用水定额30L/人·d，用水人数10人; 0.30; 0.24; 排入旱厕. 2; 原料搅拌; 0.05m3/吨产品，产品日产量166.6t/d; 8.50; 0; 进入产品. 3; 煤堆、装卸作业喷雾降尘; 2.0L/ m2·次，2次/d，用水数量2000m2; 6.00; 0; 进入产品/自然蒸发. 序号; 用水单元; 用水系数; 用水量; 污水量; 排放情况. 4; 车辆清洗; 原煤运输车辆100L/次·车，9次·车/d； 型煤运输车辆50L/次·车，34次·车/d；; 2.60; 2.34; 循环利用. m3/d; m3/d. 5; 场地及道路洒水; 1.5L/ m2·次，每天1次，用水数量2300m2; 3.45; 0; 自然蒸发. 小计; 20.85; 2.57; 不外排. 水平衡图： 项目水平衡图

主要污染工序： 1、大气污染源 （1）原煤及煤泥堆放、装卸产生的煤尘； （2）原煤筛分、破碎、转载、输送及成型煤球筛分等环节产生的煤粉尘； （3）搅拌、成型工序煤粉尘； （4）道路运输扬尘。 2、水污染源 （1）场地含煤尘雨水； （2）车间淋控水； （3）车辆清洗废水； （4）生活污水。 3、噪声污染源 项目运营期噪声主要为振动筛、破碎机、搅拌机、型煤机、皮带机及除尘风机等设备产生的噪声，声级在60～95dB（A）之间。 4、固体废物 （1）袋式除尘器收集的煤粉尘； （2）成型煤球过筛筛出的不合格品； （3）车辆清洗产生的煤泥渣； （4）生活垃圾。 5、生态影响 项目排污（主要是粉尘）对周边植被、农作物等造成一定影响。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1、原煤、煤泥 堆放、装卸 2、原煤筛分、破碎、转载、输送、搅拌、成型煤球筛分等环节 3、进出厂道路 | 1、煤粉尘 2、煤粉尘 3、扬尘 | 1、无组织排放，1.73t/a 2、无组织排放，111.60t/a 3、无组织排放，少量 | 1、无组织排放，0.35t/a 2、有组织排放，1.12t/a 3、无组织排放，少量 |
| 水 污染物 | 1、含煤尘雨水 2、车间淋控水 3、车辆清洗废水 4、生活污水 | 1、SS、COD 2、SS 3、SS 4、COD、 SS NH3-N | 1、73.7m3/次 2、少量 3、2.34m3/d 3、250mg/L，0.018t/a 250mg/L，0.018t/a 40mg/L，0.003t/a | 1、收集至场地东南面一座80m3防渗雨水收集池内沉淀后用于厂区抑尘洒水，不外排 2、排入淋控水收集池后回用于原料搅拌加水，不外排 3、排入废水沉淀池沉淀后重复用于车辆清洗，不外排 4、全部排入厂区旱厕后用于周边农田施肥，不外排 |
| 固体 废物 | 1、布袋除尘器 2、煤球过筛 3、车辆清洗 4、职工生活 | 1、煤粉尘 2、不合格品 3、煤泥渣 4、生活垃圾 | 1、110.48t/a 2、少量 3、不定量 3、1.5t/a | 1、回收作为原料返回生产工序利用，不外排 2、返回原煤破碎系统用于生产 3、清理后返回生产工序利用，不外排 4、永禄乡生活垃圾处置点集中处置 |
| 噪声 | 振动筛、破碎机、搅拌机、型煤机、皮带机、除尘风机、运输车辆等 | 噪声 | 60~95dB（A） | 厂界噪声： 昼间<60dB（A） 夜间<50dB（A） |
| 主要生态影响： 施工期：本项目系租用已关闭东山水泥厂的部分闲置场地，施工期对生态环境的影响主要表现为项目施工作业引发的水土流失和景观影响等，影响范围及程度较小。 营运期：在严格执行评价提出的污染防治措施后，项目污染物排放量小，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |

环境影响分析

施工期环境影响分析 本项目为新建项目，用地性质为租赁用地，用地现状为已关闭东山水泥厂的闲置场地，用地区无地表建筑物和植被附着，本工程主要建设一座轻钢结构封闭原煤、煤泥堆场、型煤生产车间及配套的办公生活用房环保设施等，项目工程量小，建设工期短（约3个月），项目施工影响范围主要为工程施工区及邻近的东山村等村庄，影响方式主要包括施工扬尘、废水、固体废物、噪声排放、施工占地等对厂址及周边环境的影响。 一、大气环境影响分析及污染防治措施 项目施工期间对大气环境产生影响的环节主要有：①工程施工区土方挖掘、堆放、清运、回填和场地平整等过程中产生的扬尘污染；②建筑材料卸料及临时堆放扬尘：主要是指砂、白灰、水泥等在风力作用下易产生扬尘的细颗粒建筑材料；③道路运输扬尘；④施工机械设备、运输车辆等排放的尾气对环境也会造成一定的影响，属间歇或流动性污染源。 针对上述各污染产生环节，评价要求采取以下措施： ① 施工作业扬尘：本项目土建工程量小，评价要求涉及土方开挖的工程在进行土方开挖时应适当洒水，开挖的土方要及时回填碾压，临时堆土要进行覆盖，弃土要及时外运；大风天气不得进行挖掘土方作业等；散落在地上的水泥和砂等物料要经常清理，以减少扬尘量；施工中使用商品混凝土或成品砂浆，施工场地内不设混凝土搅拌、物料破碎等环节。 ② 物料堆放扬尘：施工过程中使用的水泥、砂、石灰等粉状建筑材料要设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放，临时堆放要进行覆盖；对施工场地内裸露的地面，也应经常洒水防止扬尘。 ③ 道路运输扬尘：运输建筑材料和建筑垃圾的车辆不得超载，运输粒状散料的车辆装载高度不得超过马槽，并且用蓬布盖严，严禁沿路抛洒；车辆运输时要减速慢行驶；运输道路要经常清扫，防止扬尘污染。 本项目土建工程量小，采取以上措施后，项目施工期废气排放量少，对区域大气环境影响较小。 二、水环境影响分析及污染防治措施 本项目土建工程量小，施工废水产生量少，评价要求在场地内设施工废水临时收集池，池体采取防渗措施，施工废水经沉淀处理后重复利用，不得外排；工程区不安排施工人员食宿，少量生活污水排入周边旱厕，不外排；不会对区域地表水环境造成影响。 项目施工作业挖深较浅，不会扰动区内地下含水层，对区内地下水环境及周边居民饮用水源水质、水量不会造成影响。 三、声环境影响分析及污染防治措施 本项目施工工程量小，工期短，施工场地距离最近的民房——上东山村民房约360m，因此，项目施工噪声对周边居民影响较小。为确保施工场界噪声达标排放，评价提出如下噪声防治措施： ① 选用低噪声机械设备或带有隔声、消声装置的设备，不符合国家规定的噪声限值的施工机械不得进入施工现场，从声源上降低噪声； ② 合理安排施工时间、次序，强噪声机械（如打桩机等）施工作业禁止午间、夜间施工； ③ 拉运土石方、建材的车辆途径居民点时限速，尽量禁鸣，夜间不得拉运，降低噪声污染。 采取以上污染防治措施后，施工机械噪声排放能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）限制要求。 四、固体废物环境影响分析及污染防治措施 本项目施工期产生的固体废物主要有回填剩余土方及施工人员产生的少量生活垃圾。 1、回填剩余土方：厂区地势平坦，弃土量不大，少量多余土方及时清运至当地建筑垃圾处置场集中处置，不得随意倾倒。 2、生活垃圾：在厂内设垃圾桶定点收集，定期清运至永禄乡生活垃圾处置点集中处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。 五、生态环境影响分析及污染防治措施 本项目总用地约10亩，占地为已关闭东山水泥厂的部分闲置场地，用地区无建筑物及地表植被附着，生态影响主要体现在施工作业引发的水土流失和景观影响等，评价要求采取以下生态环境保护措施： ① 充分利用枯水季节施工，回填的土方要及时压平、夯实，不让裸露面暴露久置；弃土要用推土机推平、碾压密实，弃土结束后要及时覆土复垦或绿化；场内要设排水渠，要保证能及时引走雨季积水，避免水土流失的诱因； ② 施工后期加强厂区及周边绿化，补偿生态影响，改善区域生态环境。 采取这些措施后，可最大限度地减少由于施工造成的生态破坏和水土流失，减小对区域生态环境的负面影响。

营运期环境影响分析 本项目为新建年产5万吨型煤项目，对于项目营运期产生的大气、水、声环境、固体废物及生态环境等的影响，评价做如下分析： 一、大气环境影响分析及防治对策 本项目营运期冬季采用电采暖，厂区不设锅炉以及工人洗澡设施，因此项目营运期的主要大气污染物为原煤及煤泥堆放、装卸产生的煤尘；原煤筛分、破碎、转载、输送、成型煤球过筛等环节产生的煤粉尘；搅拌、成型工序粉尘以及道路运输扬尘等。 1、原煤及煤泥堆放、装卸等产生的煤尘 本项目进厂原煤和煤泥设计堆存于封闭堆场内（堆场总面积约3300m2（100m×33m），高12m，最大堆存量不超过3000吨，自地面起采用不低于0.5m高的砖混基础，围墙墙板及顶部采用钢架结构和彩钢板封闭，堆场东南面设置一个车辆出入口），堆放过程基本不产尘。项目生产时原煤和煤泥由铲车送入各自的给料斗后进入下一步筛分破碎或搅拌工序，堆场内主要的产尘环节为原煤、煤泥等装卸作业起尘，产尘量按下式进行计算。 装卸扬尘：Q=98.86×M×e0.64U×e−0.27W×H1.283 式中：Q—煤装卸扬尘，g/次； U—风速，m/s；（取风速平均值为4.36m/s，风频为5.67%） W—煤湿度，%； M—汽车吨位，t； H—煤装卸高度，m； 经计算，本项目原料装卸起尘量约1.73t/a。 为严格控制原煤在装卸等过程产生的煤粉尘造成的环境污染，评价要求：①卸煤、加料等必须都在原料堆场内封闭作业；② 整个生产场地（包括堆场内）地面硬化；煤泥堆放区地面进行防渗处理；③原料煤堆放区设喷雾降尘装置，装卸时洒水抑尘，可有效减少装卸作业过程中的扬尘。 在采取上述措施后，能有效地减少煤尘的无组织排放，确保周界外颗粒物浓度达标，综合抑尘效率可达80%以上，本项目原煤、煤泥总的装卸起尘量降低为0.35t/a。 2、原煤筛分、破碎、转载、输送及成型煤球过筛等环节产生的煤粉尘 原煤筛分、破碎、转载、输送等环节都会产生一定量的煤粉尘，根据工艺设计，原煤及煤泥运输至厂区后分区堆存在封闭的堆场内，进厂原煤中可能混有少量小块（约5-10%），设计采用振动筛进行简单的筛分，筛上小块由皮带机送破碎机破碎后与筛下末煤一并由铲车加料至给煤斗内，同时与煤泥按固定配比送入搅拌机加水搅拌、压制成型。 原煤筛分、破碎、转载、输送等环节的起尘量按吨煤2kg计算，本项目年消耗原煤、煤泥总量约45800t/a，起尘量为91.60t/a。 本项目设计将整个型煤生产线布置在封闭堆场和生产车间（堆场和车间内部相通，顶高不同）内，评价同时要求：原煤筛分、破碎、转载、输送等将产尘设备要集中布置，原煤筛分、破碎设备及各转载点等处要全封闭，留设吸尘口，通过吸尘管道、引风机将逸散的煤尘引至1台布袋除尘器处理后由15m高排气筒排放。 此外，本项目设计年产4万吨球形型煤（煤球），煤球在型煤生产车间自然堆放晾干，车间内南部布置有占地约750m2的产品堆放区及煤球晾干场地，晾干后的煤球在出厂前需过筛筛出不合格品，成品煤球筛分环节的起尘量按吨煤球0.5kg计算，则起尘量为20t/a；评价要求：煤球筛分设备要全封闭，留设吸尘口，通过1根吸尘管将筛分粉尘引入其北面的原煤筛分、破碎系统布袋除尘器进行处理后排放。 本项目拟建1台布袋除尘器过滤风量约15600m3/h，过滤风速1.04m/min，过滤面积约250m2，全封闭收尘效率>90%，布袋除尘器除尘效率可达99%以上，经处理后的废气由15m高排气筒排放，排气筒直径Φ=0.7m。 采取上述措施后，布袋除尘器煤尘排放浓度约30mg/m3，有组织排放量约1.12t/a，可有效减少末煤准备及转载、输送过程中的煤尘逸散，满足《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中的要求限值：原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备颗粒物浓度≤30mg/Nm3或设备去除效率>98%，能够保证达标排放。 对于项目有组织粉尘排放产生的环境影响，评价采用估算模式进行了计算；项目有组织粉尘排放参数见下表14，影响计算结果见表15。 表14 项目有组织废气污染源参数一览表 点源名称; 排气筒底部 海拔高度; 排气筒 高度; 排气筒 内径; 烟气出 口速度; 烟气出 口温度; 年排放 小时数; 排放量. 煤粉尘. 单位; m; m; m; m/s; K; h; g/s; t/a. 原煤及产品破碎、 筛分系统布袋除尘器; 900; 15; 0.7; 11.3; 293; 2400; 0.13; 1.12. 表15 项目有组织粉尘排放估算模式计算结果 距源中心下风向距离D/m; 下风向预测浓度Ci1 (mg/m3); 浓度占标率P i1(%). 1; 0.00000; 0.00. 100; 0.00387; 0.86. 200; 0.00604; 1.34. 300; 0.00640; 1.42. 307; 0.00640; 1.42. 360; 0.00632; 1.41. 400; 0.00615; 1.37. 500; 0.00569; 1.26. 600; 0.00537; 1.19. 700; 0.00523; 1.16. 800; 0.00503; 1.12. 900; 0.00481; 1.07. 1000; 0.00457; 1.02. 1500; 0.00374; 0.79. 2000; 0.00309; 0.69. 2500; 0.00306; 0.68. 由估算模式预测结果可知，项目有组织粉尘排放下风向最大地面贡献浓度为6.40μg/m3，最大地面浓度占标率为1.42%，贡献值很小，出现距离为下风向307m处，不会对周围环境空气产生明显影响。 本项目厂区距其周边最近的村庄为其西南面的上东山村，直线距离约360m，有组织粉尘排放在上东山村处贡献浓度为6.31μg/m3，占标率为1.37%，占标率很小，对村庄环境空气影响不大。 3、搅拌、成型工序煤粉尘 本项目搅拌机、型煤机均安装在封闭车间内，搅拌采用喷淋加水方式，物料含水率高，粉尘排放量小。 4、道路运输扬尘 道路扬尘与路面积尘、风速等有关，且具有流动性，参考有关资料，扬尘污染范围在垂直于路肩两侧20m范围内。 根据调查，本项目车辆进出厂与其北面的高平市富顺德贸易有限公司年洗选20万吨煤矸石项目共用一条水泥硬化路，该道路从东山村东南面经过后与X753县道相接。 为减轻对运输扬尘附近大气环境造成的影响，评价要求：① 加强进出厂道路的养护、修整，配备1辆洒水车，对进出厂路段及厂区每日清扫、洒水，保持路面相对湿度；② 运输车辆不得超载，要封闭运输，以减少运煤过程中煤炭抛撒泄漏及煤尘飞扬，出现抛撒要及时清扫干净；③ 厂区出口设置车辆自动冲洗设施，出厂的车辆必须先将轮胎和底盘清洗干净，做到车辆干净出厂，减少道路的二次扬尘。 根据有关资料，采取以上措施后，可减少道路扬尘的60%，减轻汽车运输局部环境的污染。 5、大气环境防护距离 本项目粉尘无组织排放主要集中在原煤、煤泥堆场内，下表16给出了项目废气无组织源项参数，其大气环境防护距离采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐模式中的大气环境防护距离模式进行计算，计算过程见下表17，结果详见下表18。 表16 项目废气无组织排放源项参数表 面源名称; 海拔 高度; 面源初始 排放高度; 面源 长度; 面源 宽度; 年排放 小时数; 粉尘. m; m; m; m; h; g/s; t/a. 原煤、煤泥堆场; 900; 12; 100; 33; 2400; 0.041; 0.35. 表17 项目大气环境防护距离计算过程表 距源中心下风向距离D/m; 下风向预测浓度Ci1 (mg/m3); 浓度占标率P i1(%). 10; 0.01269; 1.41. 20（北厂界）; 0.01566; 1.74. 50（东、西、南厂界）; 0.02385; 2.65. 93（最大落地浓度点）; 0.03177; 3.53. 100; 0.03150; 3.50. 200; 0.02628; 2.92. 300; 0.01602; 1.78. 400; 0.01053; 1.17. 距源中心下风向距离D/m; 下风向预测浓度Ci1 (mg/m3); 浓度占标率P i1(%). 500; 0.00747; 0.83. 600; 0.00558; 0.62. 700; 0.00441; 0.49. 800; 0.00360; 0.40. 900; 0.00297; 0.33. 1000; 0.00252; 0.28. 1500; 0.00144; 0.16. 2000; 0.00090; 0.10. 2500; 0.00072; 0.08. 表18 项目废气无组织排放大气环境防护距离计算结果表 污染源; 污染物; 最大落地浓度 （μg/m3）; 评价标准 （μg/m3）; 出现位置 （m）; 计算得到的建议 防护距离（m）. 生产车间; 煤粉尘; 31.77; 900; 距面源中心 93m处; 无超标点. 由上表可知：本项目无组织粉尘排放无超标点，不需设置大气环境防护距离。 本项目无组织煤粉尘最大落地浓度为 31.77μg/m3，低于《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）周界外颗粒物浓度最高点 1.0mg/m3标准要求，因此，厂界粉尘可以做到达标排放；项目距离周边最近的村庄——上东山村约360m，厂区无组织粉尘排放对上东山村的贡献值约12.60μg/m3（占标率约1.40%），贡献值很小。 二、水环境影响分析及防治对策 1、地表水环境影响分析及污染防治对策 本项目生产用水主要是搅拌加水和抑尘洒水，无生产废水产生，产生的污水主要是降雨天气产生的含煤尘雨水、车间喷雾降尘及煤泥堆存等产生的淋控水、车辆清洗废水以及生活污水。 （1）初期含煤尘雨水 本项目总占地面积约6600m2，厂内设轻钢结构生产车间，项目生产过程中沉降于地面的煤粉尘会在雨天时形成一定量的含尘雨水。 初期雨水产生量按以下公式计算：Q=Φ×q×F 其中：Φ——径流系数，取0.9； Q——设计暴雨强度，采用暴雨强度公式计算：q=3340（1+1.431lgP）/（t+15.8）0.93=0.137m3/s·公顷，其中P为设计重现期限，取1年，t为降雨历时（取15min）； F——汇水面积，取6600m2。 通过计算，项目场地15分钟内初期雨水发生量约73.7m3/次。 为防止雨天初期含尘量较高雨水外排，评价要求在用地区东南面地势较低处设置一座80m3初期雨水防渗收集池，同时在厂界设置可回收初期雨水的实体围墙及集雨水渠，收集的初期含煤尘雨水经沉淀后回用于煤场及道路洒水抑尘，不外排。 （2）车间淋控水 本项目进厂煤泥含水率较高，堆存过程中会产生一定量的淋控水，另外煤堆等的喷雾降尘也会产生一定量的淋控水，评价要求煤泥堆场地面进行防渗处理，四周建设围堰及淋控水收集渠，同时在煤泥堆放区西南角建一5m3淋控水收集池，池体进行防渗处理，少量淋控水经收集后回用于厂区抑尘洒水或车间搅拌加水，不外排。 （3）车辆清洗废水 为减轻道路扬尘污染，避免将煤尘带出厂区，需要对出厂车辆进行清洗。根据本厂规模，运煤车辆按100L/次·车计算，型煤运输车（载重0.5t）按50L/次·车计算，预计每天清洗用水量约2.60m3/d；评价要求在厂区出入口西侧设置车辆自动冲洗设施（该设施主要包括自动冲洗平台、四周排水沟及污水沉淀池等），实现对运输车辆侧面及底盘的自动喷水冲洗，冲洗后的废水经排水沟回流至沉淀池经沉淀后循环利用，不外排；本项目车辆清洗产生的废水约2.34m3/d，为确保废水全部收集回用不外排，评价要求车辆清洗设施配套沉淀池容积不小于5m3。 （4）生活污水 本项目共安排劳动定员10人，工人多为附近村民，厂区不设生活设施，根据项目水平衡图可知，本项目生活废水产生量为0.24m3/d，全部排入厂区旱厕后用于周边农田施肥，不外排。 采取以上措施后，本项目废水不外排，项目厂址西南距区内地表汇流受纳水体——丹河干流约1.5km，距离较远，对丹河地表水环境影响很小。 2、地下水环境影响分析及污染防治对策 本项目对地下水环境的影响主要为废水产生与排放下渗进入地下水造成污染影响。项目雨天初期含煤尘雨水、车间淋控水及车辆清洗废水全部收集沉淀后回用于厂区抑尘洒水、生产搅拌加水或车辆清洗用水，不外排；生活污水全部排入旱厕后用于周边农田施肥；项目全厂不设废水排放口，对地下水环境基本无影响。 项目所在永禄乡集中供水水源井位于本项目北面约3km处（厂址距离水源保护区边界最近约2.4km），水源井位于本项目上游；高平市城北水源地位于本项目下游，其中2#水源井距离本项目最近，约1.8km，城北水源地5眼水源井均为井深400~420m的机井，与本项目水力联系较弱。本项目运营期正常情况下无废水排放，对高平市城北水源地和永禄乡集中供水水源地无影响。 根据调查，项目厂址周边村庄水源井大多为井深380-500m的奥陶系深水井，秋子村水源井为深35m的第三系浅水井，但位于本项目上游1km以外；距离本项目最近的东山村由村南深约450m深的自备水井供给，水源井位于本项目下游约1.0km处；村庄饮用水井与项目厂址之间的水力联系较弱，项目正常情况下不排水，不会对周边分散水源井造成影响。 三、声环境影响分析及防治对策 1、噪声源及降噪措施 本项目主要噪声源有：振动筛、破碎机、搅拌机、型煤机、产品筛、皮带输送机、除尘器风机及运输车辆等，声压级在60～95dB（A）之间，具体噪声级见表19。 表19 建设项目主要噪声源及降噪措施一览表 单位：dB（A） 序号; 声源设备; 声源 声级; 数量 （台）; 采取措施; 降噪效果. 1; 振动筛; 80~95; 1; 采用低噪设备；安装在封闭堆场或车间内，设独立底座、减振基础；车间隔声处理; 降噪15~20 dB（A）. 2; 破碎机; 80~95; 1. 3; 搅拌机; 75~80; 1. 4; 型煤机; 80~90; 2. 5; 产品筛; 80~90; 1. 6; 皮带输送机; 60~70; 6; 采用低噪设备，设于轻钢结构堆场和车间内，配套电机设减震垫和隔声罩. 7; 除尘器风机; ~80; 1; 设独立底座，减震基础，进、出风口设消声器. 8; 运输车辆; 80~90; --; 限速行驶，减少鸣笛. 为了厂界能做到达标排放，评价要求采取以下措施： （1）建设单位在订购新设备时，对噪声技术指标要提出要求，要选用低噪环保设备，从声源上降低噪声。 （2）所有生产设备均安装在封闭堆场或车间内，并安装独立底座或减振基础；车间隔声处理；除尘器风机进、出风口设消声器。 （3）加强厂界四周绿化，特别在生产车间和厂界之间设置绿化带，种植杨、柳、柏、槐等多年生乔木和灌木，其浓密的枝叶可有效的防尘降噪，形成隔声林带. （4）加强个人防护，如给长期在高噪环境中工作的人员配发防噪耳塞、耳罩，有条件时应设置岗位隔声间等。 2、噪声预测条件与模式 由于噪声源距厂界的距离远大于声源本身尺寸，噪声预测点选用点源模式，声源为室外声源。 ① 室外点源采用的衰减公式为： L(r)=L(r0)−20lg(rr0)−ΔL 式中：L（r）——距离噪声源r处的声压级，dB（A）； L（ro） — 离声源距离rom处的声级，即泵房外1m各种泵的等效升级，dB(A)； r — 预测点距离声源的距离，m； ro — 参考位置距声源的距离，m； ΔL — 各种衰减量，dB(A)； ② 合成声压级 合成声压级采用公式为： Lpn=10lgi=1n100.1Lpni 式中：Lpn——n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； Lpni——第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)； n——噪声源个数。 3、预测结果及评价 按照导则要求，对噪声源的衰减进行厂界噪声预测评价，结果见表20。 表20 项目厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 预测点位置; 厂界贡献值; 评价标准; 达标 情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1; 东厂界; 30.75; 0; 60; 50; 达标. 2; 南厂界; 37.66; 0; 60; 50; 达标. 3; 西厂界; 41.82; 0; 60; 50; 达标. 4; 北厂界; 40.73; 0; 60; 50; 达标. 从上表可知，本项目各噪声源在采取上述隔声、消音、减振及厂界绿化等噪声防治措施后，各厂界噪声能做到达标排放，对区域声环境影响较小；项目生产区距附近最近的村庄——上东山村距离为360m，随着距离的增加，噪声逐渐衰减，对周边居民无影响。 四、固体废物影响分析及防治对策 本项目产生的固体废物主要有生产过程中产生的袋式除尘器收集的粉尘、成型煤球过筛筛出的不合格品、车辆清洗产生的煤泥渣和职工生活垃圾。 1、袋式除尘器收集的粉尘 根据项目生产工序产尘量、收尘及除尘效率计算，本项目袋式除尘器收集的粉尘量为110.48t/a，可作为生产原料返回搅拌工序重复使用，不外排。 2、成型煤球过筛筛出的不合格品 出厂煤球过筛筛出的不合格品返回原煤破碎设备破碎后重新进入型煤生产线，不外排。 3、车辆清洗废水沉淀池煤泥渣 评价要求车辆清洗产生的煤泥渣及时清理回用于生产，不外排。 4、生活垃圾 本项目共有生产人员10名，普通生活垃圾按0.5kg/人·d计算，则项目生活垃圾产生总量约1.5t/a。在办公生活区设置封闭垃圾收集箱，厂内做到垃圾不落地，定点堆放，及时清运至永禄乡垃圾处置点集中处置，严禁随处倾倒。 采取上述措施后，本项目固废均可得到合理处置，不外排，对区域环境影响较小。 五、项目环境保护对策措施汇总 综上分析，本项目运营期各产污环节拟采取的环境保护对策措施详见下表： 表21 项目环境保护对策措施汇总表 污染源; 污染物; 环保设施; 执行标准. 大气 污染物; 原煤、煤泥 堆放场地; 煤尘; 1、原煤、煤泥分区堆放于封闭堆场（规格为100m×33m×12m）内； 2、原煤堆放区设喷雾降尘装置； 3、整个生产场地硬化; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4和表5标准：原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备颗粒浓度≤80mg/Nm3或设备去除效率>98%；作业场所颗粒物无组织排放限值≤1.0mg/Nm3. 原煤筛分、破碎、转载、输送、搅拌、成型煤球筛分等环节; 煤尘; 1、原煤筛分、破碎设备安装在封闭堆场内；筛分、破碎设备及转载点等处全封闭，设吸尘口+吸尘管道+1台布袋除尘器，废气经处理后通过15m高排气筒排放； 2、搅拌作业采用喷淋加水方式； 3、成型煤球筛分设备安装在封闭型煤生产车间内，设备全封闭，留设吸尘口，废气通过吸尘管引入原煤筛分、破碎系统布袋除尘器净化后排放. 进出厂道路; 运输扬尘 二次扬尘; 1、配备1辆洒水车，清扫路面积尘； 2、运输车辆不超载、封闭运输； 3、厂区进出口设置车辆自动冲洗设施. 水 污染物; 初期雨水; SS、COD; 1、1座80m3防渗雨水收集池； 2、厂界设置可回收初期雨水的实体围墙及集雨水渠; 厂区不设废水排放口. 车间淋控水; SS; 1、1座5m3防渗淋控水收集池； 2、煤泥堆场地面防渗，周边设围堰及淋控水收集渠. 车辆清洗废水; SS; 1座5m3防渗废水收集池，收集沉淀后重复利用. 生活污水; COD、SS、NH3-N; 全部排入厂区旱厕后用于周边农田施肥，不外排. 固体 废物; 布袋除尘器; 煤尘; 收集后全部回用，不外排; 全部回用，不外排. 煤球产品筛; 不合格品; 返回原煤破碎机破碎后回用于生产; 全部回用，不外排. 车辆清洗; 煤泥渣; 清理后返回生产工序利用; 全部回用，不外排. 生活垃圾; 生活垃圾; 设封闭式垃圾收集箱; 合理处置. 噪声 污染; 振动筛、破碎、搅拌机、型煤机、产品筛、皮带机及除尘风机、运输车辆等; 噪声; 选用低噪声设备；产噪设备全部安装在封闭堆场或车间内，并设独立底座或减振基础；除尘风机进、出风口安装消声器等；加强厂区及周界绿化；运输车辆限速行驶，减少鸣笛; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：夜间<50dB（A），昼间<60dB（A）. 六、选址环境可行性分析 1、本项目选址位于高平市市区北面，永禄乡南面，东山村东北约500m处；项目厂址位于《高平市城市总体规划（2010-2030）》范围内，但处未规划具体的用地性质，与现有城市总体规划不矛盾；此外，永禄乡人民政府及东山村村民委员会均已为本项目出具了同意建设的函；项目用地区为已关闭水泥厂的闲置场地，建设单位已以租赁形式取得土地的使用权，符合土地使用政策； 2、项目建设符合高平市生态功能区划和生态经济区划要求； 3、本项目用地范围及周边不涉及自然保护区、文物保护单位、历史文化名镇名村等特殊环境敏感区； 4、本项目在采取环评提出的各项污染防治施后，项目的实施对周边环境保护目标的影响较小；不需设置大气环境防护距离； 5、根据《以噪声污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18083-2000），设有原煤粉碎作业的型煤加工厂应设置200m的卫生防护距离，本项目生产区距最近的上东山村约360m，符合卫生防护距离要求； 6、本项目为民用型煤生产加工项目，属民生工程；项目在运营过程中原煤全部堆放于全封闭堆场内，并设喷雾降尘装置，厂区进出口设置车辆自动冲洗设施，出厂车辆将轮胎和底盘冲洗干净后方可驶离厂区，采取以上措施后可有效降低项目原煤堆放等过程中产生的扬尘污染，符合晋环环评函[2017]102 号《山西省环境保护厅关于印发煤场扬尘污染防治技术规范的通知》中的扬尘污染控制技术要求。 综上所述，在严格落实评价要求的各项措施后，从环境保护角度分析，本项目选址可行。 七、“三线一单”满足性分析 1、生态质量红线 本项目系租赁已关闭东山水泥厂的部分闲置场地新建年产5万吨型煤项目，项目选址位于《高平市生态经济区划》中划定的“重点开发区”范围内，厂址处不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区和其他具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域；项目通过采取场地硬化和绿化等措施可使其建设对当前生态环境的影响降至最低，满足生态质量红线要求。 2、环境质量底线 评价对本项目废气、废水、噪声排放均提出了严格的污染防治要求，可保证其在落实相关措施后均能够达标排放，废气排放量显著降低，对项目所在区域及周边环境敏感点贡献量很小；废水不外排；固废得到合理处置，因此项目的建设不会降低项目所在地的环境质量等级。 3、资源利用上线 本项目所在区域煤炭资源丰富，用水量小，不会达到资源利用上线；项目用地为租赁已关闭水泥厂的闲置场地，符合土地利用政策，与现有城市总体规划不矛盾，不会达到土地资源利用上线。 4、环境准入负面清单 本项目所在地没有环境负面准入清单，本项目不在《市场准入负面清单草案》（试点版），禁止准入类和限制准入类中。本项目已于2017年10月31日由高平市发展和改革局以高发改发备案字[2017]293号文予以备案。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 八、环保投资 环保投资主要包括治理污染、保护环境所需的设备、装置等工程设施费用，本项目环保投资初步估算为142.1万元，约占项目总投资的71.05%，详见下表22： 表22 环保投资估算一览表 污染因子; 治理项目; 环保设施; 投资估算 （万元）. 废气; 原煤、煤泥 堆放、装卸煤尘; 1、封闭原煤、煤泥堆场（规格为100m×33m×12m）和封闭型煤生产车间（规格为30m×33m×6m）各1座，均采用不低于0.5m的砖混基础+彩钢围墙和顶棚，堆场和生产车间内部相通； 2、原煤堆放区设喷雾降尘装置； 3、整个生产场地硬化; 110. 原煤筛分、破碎、转载、输送、搅拌、成型煤球筛分等环节煤粉尘; 1、原煤筛分、破碎设备及转载点等处全封闭，设吸尘口+吸尘管道+1台布袋除尘器+15m高排气筒； 2、成型煤球筛分设备全封闭，留设吸尘口，废气通过吸尘管引入原煤筛分、破碎系统布袋除尘器处理; 10. 道路运输; 1辆洒水车；厂区进出口设置车辆自动冲洗设施; 10. 污染因子; 治理项目; 环保设施; 投资估算 （万元）. 废水; 含煤尘雨水; 1座80m3防渗雨水收集池及排水渠，厂界设置可回收初期雨水的实体围墙; 5. 车间淋控水; 1座5m3防渗淋控水池及收集管渠；煤泥堆放区周边设围堰，地面防渗处理; 1.5. 车辆清洗废水; 1座5m3防渗废水沉淀池; 0.5. 固体废物; 生活垃圾; 封闭垃圾箱; 0.1. 噪声; 振动筛、破碎机、搅拌机、型煤机、产品筛、皮带机及除尘风机、运输车辆等; 选用低噪声设备；产噪设备全部安装在封闭堆场或车间内，并设独立底座或减振基础；除尘风机进、出风口安装消声器等；加强厂区及周界绿化; 5. 合计; 142.1. 九、环境管理与监测计划 为了保证本项目排放的污染物能够达标排放，项目应设立环境管理部门，配备专职人员负责日常环境管理工作，并由建设单位领导负责监督检查。本项目环境监测计划及环境管理要求见下表： 表23 环境保护监测计划 时段; 监测内容; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 运 营 期; 废气; 有组织; 原煤筛分、破碎、转载点、成型煤球筛分等处布袋除尘器进、出口; PM10; 1次/年. 无组织; 周界外浓度最高点; TSP; 1次/年. 噪声; 噪声源; 各噪声源设备1m处; 等效连续A声级; 1次/年. 厂界噪声; 厂界外1m处; 等效连续A声级; 1次/年.

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 1、原煤、煤泥 堆放、装卸 2、原煤筛分、破碎、转载、输送、搅拌、成型煤球筛分等环节 3、进出厂道路 | 1、粉尘 2、粉尘 3、扬尘 | 1、原煤、煤泥分区堆放于封闭堆场内；原煤堆放区设喷雾降尘装置；整个厂区地面硬化 2、原煤筛分、破碎设备安装在封闭堆场内；筛分、破碎设备及转载点等处全封闭，留设吸尘口，通过吸尘管道、引风机将逸散的煤尘引至1台布袋除尘器处理后通过15m高排气筒外排；搅拌作业采用喷淋加水方式；成型煤球筛分设备安装在封闭型煤生产车间内，设备全封闭，留设吸尘口，废气通过吸尘管引入原煤筛分、破碎系统布袋除尘器净化后排放 3、配备1辆洒水车，清扫路面积尘；运输车辆不超载、封闭运输；厂区进出口设置车辆自动冲洗设施 | 1、无组织排放量很少 2、无组织排放量很少 3、抑尘效率约60% |
| 水 污染物 | 1、含煤尘雨水 2、车间淋控水 3、车辆清洗废水 4、生活污水 | 1、SS、COD 2、SS 3、SS 4、COD、SS、 NH3-N | 1、场地东南角地势较低处设置1座80m3初期雨水收集池，沉淀后回用于场地及道路抑尘洒水 2、排入5m3防渗淋控水收集池后回用于生产搅拌用水或抑尘洒水 3、排入5m3防渗废水沉淀池沉淀后循环利用，不外排 4、全部排入厂区旱厕后用于周边农田施肥，不外排 | 1、不外排 2、不外排 3、不外排 4、不外排 |
| 固体 废物 | 1、布袋除尘器 2、煤球过筛 3、车辆清洗 4、职工生活 | 1、煤粉尘 2、不合格品 3、煤泥渣 4、生活垃圾 | 1、作为原料返回生产工序利用，不外排 2、返回原煤破碎设备破碎后回用于生产 3、清理后返回生产工序利用，不外排 4、永禄乡生活垃圾处置点集中处置 | 1、全部回用，不外排 2、破碎回用 3、回收利用 4、合理处置 |
| 噪声 | 振动筛、破碎机、搅拌机、型煤机、产品筛、皮带机、除尘风机、运输车辆等 | 噪声 | 选用低噪声设备；产噪设备全部安装在封闭堆场或车间内，并设独立底座或减振基础；除尘风机进、出风口安装消声器等；加强厂区及周界绿化；运输车辆限速行驶，减少鸣笛 | 厂界噪声达标排放 |
| 生态保护措施及预期效果： 加强厂区及周界绿化，确保各项环保设施正常运行，大气污染物达标排放，污废水不外排，固体废物合理处置，对区域生态环境的影响较小。 |  |  |  |  |

项目污染物排放清单 本项目运营期初期含煤尘雨水、车间淋控水及车辆清洗废水全部收集沉淀后回用于厂区抑尘洒水、搅拌加水或车辆清洗，不外排；生活污水全部排入旱厕后用于周边农田施肥；项目全厂不设废水排放口；项目主要污染物排放为生产过程中排放的粉尘污染物，具体见下表： 表24 项目污染物排放清单 污染物类型; 污染物 名称; 污染源 位置; 污染防治对策; 排放浓度 （mg/Nm3）; 排放量 （t/a）; 排放形式. 大气 污染物; 工业粉尘; 原煤、煤泥堆放场地; 建1座规格为100m×33m×12m的封闭原煤、煤泥堆场和1座规格为30m×33m×6m的封闭型煤生产车间；堆场和生产车间内部相通；所有原煤、煤泥堆放及各生产设备均布置在封闭堆场和车间内；原煤堆放区设喷雾降尘装置，整个生产场地地面硬化; 周界外浓度≤1.0mg/m3; 0.35; 无组织面源. 原煤筛分、破碎及转载点、成型煤球筛分除尘器; 原煤筛分、破碎设备及转载点、成型煤球筛分设备全封闭，留设吸尘口，通过吸尘管道引入1台布袋除尘器除尘后通过15m高排气筒排放; 30mg/Nm3; 1.12; 点源（15m高排气筒）.

结论与建议

结论： 1、项目概况 高平市众益德物资贸易有限公司新建年产5万吨型煤项目为新建项目，厂址位于高平市永禄乡东山村东北约500m处，系租用已关闭东山水泥厂的部分闲置场地进行建设，该项目已于2017年10月31日由高平市发展和改革局以高发改发备案字[2017]293号文予以备案，主要建设内容为封闭原煤、煤泥堆场、型煤生产车间，以及配套的办公生活房、初期雨水池等环保设施；项目设计建设规模为年产型煤5万吨。 2、环境质量现状 （1）环境空气 评价收集到的项目区北面约2.0km处的永禄乡老毛沟村近期环境空气质量现状监测资料显示：该村环境空气现状监测值中SO2和NO2全部达标，TSP和PM10均超标，说明评价区已经受到颗粒物的污染，TSP和PM10污染物超标的主要原因是评价区地处北方，气候干燥，另外该村周边有较大面积的农田和山体分布，植被覆盖度不高也会产生一定的扬尘。 （2）地表水环境 本项目厂址西距丹河支流永禄河最近约1.1km，西南距丹河支流约1.5km；下游丹河河西省控断面水质状况为劣Ⅴ类，部分水质指标超出《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水质标准限值，超标原因主要由于丹河沿岸生活污水和工业废水的汇入，造成了水体污染。 （3）地下水环境 评价收集到的本项目厂址周边永禄乡集中水源井、三军村、箭头村和围城村4个水质监测井的现状监测资料显示：4个水质监测井中，除三军村水井总硬度超标外，其它各项监测指标均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准限值要求；总硬度超标主要是由地质条件造成的。 （4）声环境 受项目区周边居民生活及工矿企业生产等活动的影响，区内声环境质量一般。 （5）生态环境 项目用地区为已关闭东山水泥厂的闲置场地，用地区无地表植被附着，厂址外北面为富顺德洗矸厂，东面为已关闭东山水泥厂的废旧建筑，西面和南面均为耕地，周边无生态敏感区分布，区内生态环境质量现状一般。 3、污染物排放情况 （1）达标排放 列表给出各主要污染物排放浓度的达标性： 表25 污染物达标性分析一览表 类别; 污染源名称; 污染物; 排放浓度; 排放标准; 达标 情况. 废气; 原煤、煤泥堆放、装卸; 粉尘; <1.0mg/m3; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表5标准：作业场所颗粒物无组织排放限值≤1.0mg/Nm3; 达标. 原煤筛分、破碎、转载、输送、成型煤球筛分等环节; 粉尘; 30mg/Nm3; 《煤炭工业污染物排放标准》（GB20426-2006）中表4标准：原煤筛分、破碎、转载点等除尘设备排放浓度≤80mg/Nm3或设备去除效率>98%; 达标. 废水; 初期雨水; SS、COD; 不外排; 厂区不设废水排放口; --. 车间淋控水; SS; 不外排. 车辆清洗废水; SS; 不外排; --. 生活污水; SS、COD、氨氮; 不外排; --. 噪声; 振动筛、破碎机、搅拌机、型煤机、产品筛、皮带机及除尘风机等; 噪声; 昼间：<60dB（A） 夜间：0dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间： 60dB（A） 夜间：50d B（A）; 达标. （2）总量控制 根据企业生产特点及治理措施，本项目污染物排放总量为：工业粉尘1.12t/a。 4、主要环境影响及环境保护措施 （1）大气环境影响及环境保护措施： 建设1座规格为100m×33m×12m的封闭原煤、煤泥堆场和1座规格为30m×33m×6m的封闭型煤生产车间；堆场和生产车间内部相通；所有原煤和煤泥堆放、各原煤加工及型煤生产生产设备均布置在封闭堆场和车间内；整个生产场地硬化；原煤堆放区设喷雾降尘装置；原煤筛分、破碎设备及转载点等处全封闭，留设吸尘口，通过吸尘管道、引风机将逸散的煤尘引至1台布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放于车间外；搅拌作业采用喷淋加水方式；成型煤球筛分设备安装在封闭型煤生产车间内，设备全封闭，留设吸尘口，废气通过吸尘管引入原煤筛分、破碎系统布袋除尘器净化后排放；配备1辆洒水车对进出厂道路洒水清扫积尘；厂区进出口设置车辆自动冲洗设施等。在采取环评要求治理措施后，项目无组织粉尘可做到达标排放，对周围村庄居民影响较小。 （2）水环境影响及环境保护措施： 整个生产场地硬化，厂界设可回收雨水的实体围墙和集雨水渠，同时在整个厂区东南面地势最低处设置1座80m3初期雨水防渗收集池，收集的初期含煤尘雨水经沉淀后回用于煤场及道路洒水抑尘，不外排；煤泥堆场周边设围堰及淋控水收集渠，地面进行防渗处理，同时设置1座 5m3防渗淋控水收集池，车间淋控水经收集沉淀后回用于搅拌或抑尘用水，不外排；厂区车辆冲洗废水排入1座 5m3防渗废水沉淀池经沉淀后重复利用，不外排；生活污水全部排入旱厕后用于周边农田施肥，不外排；采取以上措施后，本项目可做到厂区不设废水排放口，对区域地表水和地下水环境影响很小。 （3）声环境影响及环境保护措施： 生产噪声：选用低噪声设备；产噪设备全部安装在封闭堆场或车间内，并设独立底座或减振基础；除尘风机进、出风口安装消声器等；加强厂区及周界绿化；运输车辆限速行驶，减少鸣笛。采取以上措施后，厂界噪声可以达标排放，项目生产区距最近的村庄——上东山村约360m，噪声排放对周边居民基本无影响。 （4）固体废物环境影响及环境保护措施： 袋式除尘器收集的煤粉尘返回生产工序再利用；成型煤球过筛筛出的不合格品返回原煤破碎机破碎后重新进入型煤生产线，不外排；车辆冲洗产生的煤泥渣清理回收返回生产工序再利用；办公生活区设置封闭垃圾收集箱，生活垃圾定点堆放，及时清运至永禄乡垃圾处置点集中处置。 采取上述措施后，本项目固废均可得到合理处置，不外排，对区域环境影响较小。 综上所述：项目采取本评价规定的各项治理措施后，产生的废水不外排，废气、噪声均可做到达标排放，固体废物可得到合理处置，对区域环境影响较小。 总结论： 通过对高平市众益德物资贸易有限公司新建年产5万吨型煤项目的综合分析，评价认为该项目的建设能够满足达标排放和总量控制要求，项目选址可行；在严格落实各项污染防治措施后，对周围环境影响较小，不需设置大气环境防护距离；项目的建设不会改变区域环境质量等级；从环境保护角度考虑，本项目建设可行。