建设项目环境影响报告表

项目名称：天津鑫鑫荣金属门窗有限公司金属门窗制造项目

建设单位（盖章）：天津鑫鑫荣金属门窗有限公司

编制日期：2018年1月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作为一个汉字）。

2、建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写赞答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

天津鑫鑫荣金属门窗有限公司金属门窗制造项目

环境影响报告表编制人员名单表

| 编制主持人 |  | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 专业类别 | 本人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 王琳 | 00016252 | B10060241000 | 社会服务 |  |
| 主要编制人员情况 | 序号 | 姓名 | 职（执）业资格证书编号 | 登记（注册证）编号 | 编制内容 | 本人签名 |
|  | 1 | 王琳 | 00016252 | B10060241000 | 建设项目基本情况、建设项目所在地自然与社会环境简况、环境质量现状、评价适用标准、建设项目工程分析、项目主要污染物产生及预计排放情况、环境影响分析、建设项目拟采取的污染防治措施及预期治理效果、 结论及建议 |  |

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 天津鑫鑫荣金属门窗有限公司金属门窗制造项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 天津鑫鑫荣金属门窗有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 恽树旺 |  |  | 联系人 |  | 恽树旺 |
| 通讯地址 | 天津市静海区静海国际商贸物流园北华路北侧 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 15602164702 |  | 传真 |  | 邮政编码 |  |
| 建设地点 | 天津市静海区静海国际商贸物流园北华路北侧 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 天津市静海区行政审批局 |  |  | 批准文号 | 津静审投函 【2017】759号 |  |
| 建设性质 | √新建□改建□扩建 |  |  | 行业类别 及代码 | C3312金属门窗制造 |  |
| 占地面积m2 | 14025.07 |  |  | 绿化面积m2 | 200 |  |
| 总投资（万元） | 100 | 其中：环保 投资（万元） |  | 7.5 | 环保投资占 总投资比例 | 7.5% |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 |  | 2018年01月 |  |  |
| ## 项目内容及规模 ## 1、项目由来和背景 天津鑫鑫荣金属门窗有限公司前身为天津市静海县鑫荣金属制品厂。天津市静海县鑫荣金属制品厂于2016年6月更名为天津鑫鑫荣金属门窗有限公司（变更证明见附件），进行金属门窗制造，未办理建设项目环境影响评价手续，被天津市静海区环境保护局行政处罚，文号为津静环罚字[2017]662号，详见附件。 本项目为天津鑫鑫荣金属门窗有限公司金属门窗制造项目，根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日起施行）中的有关规定以及《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）本项目需进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年9月1日起施行），本项目属于“二十二金属结构制造——67 金属制品加工制造——其他”类别，需编制环境影响评价报告表。根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016），该类别项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，不开展地下水环境影响评价。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》以及国家、天津市有关建设项目环境保护管理的相关规定，建设单位委托我公司编制《天津鑫鑫荣金属门窗有限公司金属门窗制造项目》环境影响报告表。 ## 2、产业政策及规划符合性分析 本项目已取得天津市静海区行政审批局出具的“天津市静海区行政审批局关于天津鑫鑫荣金属门窗有限公司金属门窗制造项目备案的证明（津静审投函【2017】759号）”。根据国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011 年本）（2013、2016修正）》，本项目不属于国家规定的鼓励、限制和淘汰类之列，可认为允许类项目。本项目未列入《天津市禁止制投资项目清单（2015 年版）》（津发改投资〔2015〕121 号）。查阅《部分工业行业淘汰落后生产工艺设备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号)，《高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录》（第一批）、（第二批）、（第三批），本项目工艺设备不属于其中的淘汰内容。因此本项目建设符合产业政策要求。 本项目位于天津市静海区静海国际商贸物流园（曾用名天津市静海区北环（瀚吉斯）工业区）北华路北侧，静海区静海国际商贸物流园成立于2010年，工业区产业定位于农副食品加工、食品制造及农产品交易物流、外包装备制造、高新技术产业。天津市静海区静海国际商贸物流园于2010年进行了规划环评，编制了《天津静海静海国际商贸物流园总体规划环境影响报告书》，于2010年9月通过天津市环保局审查（津环保管函【2010】469号）。本项目位于静海国际商贸物流园西区范围内，属于工业用地，符合该地区土地利用总体规划及园区发展规划 。 ## 3、建设地点及总平面布置 ## 3.1 建设地点 本项目位于天津市静海区静海国际商贸物流园北华路北侧。本项目中心位置座标38°57'52.41"北，116°56'19.77"东。具体位置见附图1。本项目东侧为振兴道；西侧为天津天丰源钢业有限公司；北侧为天津市富鑫宠物用品有限公司；南侧为天津科源顺达彩板有限公司。详见附图2项目周围情况图。 ## 3.2 厂区平面布置 本项目总占地面积15000m2，总建筑面积8568m2。厂区北侧为一车间；厂区中部西侧为员工休息室；大门位于厂区东侧；厂区南侧由西向东依次为二车间、办公楼。厂区具体平面布置见附图3。 ## 4、项目建设内容及规模 本项目的建设内容及组成见表1，新增设备见表2。 表1项目组成及建设内容一览表 类别; 名称; 备注. 主体 工程; 一车间3500 m2、140m*25m*8.7m、一层钢结构; 原有. 二车间3000m2、120m*25m*8.7m、一层钢结构; 原有. 辅助 工程; 办公设施; 位于厂区南部东侧550 m2、三层砖混; 原有. 职工休息室; 位于厂区中部西侧138 m2、一层砖混; 原有. 仓库; 紧邻生产车间内部; 原有. 门卫; 80m2; 原有. 危废暂存间; 5m2; 新建. 公用 工程; 给水; 静海国际商贸物流园供水管网; 依托原有. 供电; 由静海区变电站提供，变压器规格35kvA; 依托原有. 供暖; 电取暖. 环保 工程; 废气; 在车间安装风机强制通风设施，合理控制车间换气量，VOCs处理设置集气罩+UV光催化氧化设备1根15m高排气筒; 需补建. 废水; 生活污水排入原有防渗化粪池内，最终通过市政污水管网排入静海国际商贸物流园污水处理厂; 依托原有. 噪声; 设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；采用减震基础，安装在密闭车间内; 新建. 固体废物; 一般废物; 边角余料、废屑、废锯片; 分类收集后外售. 生活垃圾; 由环卫部门清运. 废矿物油桶; 厂家回收. 危险废物; 废矿物油; 由有资质单位处置. 表2 本项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 数量台/套; 备注. 1; 数控双头切割锯; SB-02; 6; 切割框/梃/扇. 2; 数控端銑机; LXDA4-250; 4; 铣梃. 3; 数控自动角码锯; 4; 切割角码. 4; 仿形铣床; XFSL1-200; 4; 铣执手孔. 5; 组角机; LZJ02-120; 14; 组角. 6; 冲床; QYJ-200; 6; 冲水槽. 7; 单头切割锯; LJJZ-500*120; 4; 切割压条. 8; 四位自动焊接机; 4; 塑钢门窗热熔焊接. 9; 打孔机; 1. 10; V口锯; 3. 11; 打钉机; 1. 12; 钻铣床; 1. 13; 水槽铣; 1; 铣水槽. 表3 主要建、构筑物一览表 序号; 名称; 层数; 规格; 建筑物结构. 1; 办公楼; 3; 位于厂区南部东侧550 m2、8m*14m*3.0m; 砖混. 2; 职工休息室; 1; 位于厂区中部西侧138 m2、23m*6m*3.5m; 砖混. 3; 一车间; 1; 一车间3500 m2、140m*25m*8.7m; 钢结构. 4; 二车间; 1; 二车间3000m2、120m*25m*8.7m; 钢结构. 5; 门卫; 1; 80m2、13m*6m*3m; 砖混. ## 5、建设性质 本项目为新建项目。 ## 6、产品方案 表4本项目主要产品一览表 序号; 产品名称; 产量; 单位; 规格. 1; 金属门窗; 15000; m2/a; 根据客户 要求定做. 2; 塑钢门窗; 10000; m2/a. 3; 耐火门窗; 5000; m2/a. ## 7、主要原辅材料及用量 本项目原辅材料消耗见表5。 表5项目原辅材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 金属门窗型材; t/a; 75. 2; 塑钢门窗型材; t/a; 50. 3; 耐火门窗型材; t/a; 25. 4; 密封条、防风胶条、毛条; km/a; 24. 5; 五金件; t/a; 1. 6; 机油; t/a; 0.03. ## 8、公用工程 （1）给水：本项目用水水源接自厂内原有供水管网，采用PVC给水管接至本项目用水点。本项目劳动定员30人，一班制，每班8小时。依据《建筑给排水设计规范》中的用水定额“工业企业建筑管理人员及车间工人的生活用水定额一般宜采用 30-50L/人·班。本项目用水量按50L/人·班计，全年工作约250天，每天一班，则生活用水总用水量为1.5 m3/d、450 m3/d。主要为员工生活用水（包括盥洗用水、冲厕用水等）。 （2）排水：本项目有生活废水排放、无生产废水排放。产生的废水为职工生活污水（盥洗废水、冲厕废水等），污水排放系数按0.8计，则生活污水产生量为1.2m3/d、360m3/a。给排水设施依托原有，生活污水共360m3/a，排入防渗化粪池内，最终排入市政污水管网，由静海国际商贸园污水处理厂处理。 （3）供电：依托原有。 （4）供暖：本项目办公楼冬季采用电取暖、车间不取暖。 本项目能耗情况见表6。 表6 能源消耗一览表 能耗项目; 单位; 用量; 来源. 电; 万kwh/a; 5; 园区供电网. 水; m3/a; 450; 园区供水管网. ## 9、总投资 本项目总投资100万元。 ## 10、劳动定员及开工方案 本项目劳动定员30人。年生产250天，每天一班、每班8小时、年生产2000小时。厂区不设食堂和宿舍，仅设置职工休息室、职工用餐场所。 ## 11、主要技术经济指标 主要技术经济指标见下表： 表7主要经济技术指标 序号; 指标名称; 单位; 数量; 备注. 1; 占地面积; m2; 15000. 2; 劳动定员; 人; 30. 3; 总投资; 万元; 100. 4; 年均销售收入; 万元; 700. 5; 年利润; 万元; 150. 6; 投资利润率; %; 150. 7; 投资回收期（含建设期0.4年）; 年; 1.0. ## 12、工程实施计划 已完成生产设备安装、调试。 |
| ## 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目厂房为自有厂房。不涉及原有环境污染问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 建设项目所在地自然与社会环境简况

## 自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、水文、植被、生物多样性等）： ## 1 、地理位置 静海区是天津市市辖区，是国务院批准的沿海开放区之一。东北、东南分别与天津市西青区及大港区接壤，西北部与河北省霸州市交界，西部和西南部分别与河北省文安县、大城县相接，南部是河北省的青县和黄骅市。 本项目拟建于天津市静海区静海国际商贸物流园。天津市静海区静海国际商贸物流园（曾用名天津市静海区北环（瀚吉斯）工业区）坐落在天津市静海县静海镇，成立于2010年，地处天津市西南方向，距天津市区20公里、天津港75公里、天津滨海国际机场43公里、距北京120公里。2009年，工业区经天津市政府批准为市级示范工业区，控制区面积40平方公里，建设区规划面积18平方公里，起步区规划面积3.6平方公里。工业区产业定位于农副食品加工、食品制造及农产品交易物流、外包装备制造、高新技术产业。天津市静海区静海国际商贸物流园于2010年进行了规划环评，编制了《天津静海静海国际商贸物流园总体规划环境影响报告书》，于2010年9月通过天津市环保局审查（津环保管函【2010】469号）。本项目位于静海国际商贸物流园西区范围内，属于工业用地。 本项目拟建于静海国际商贸物流园北华路北侧，租赁现有闲置厂房进行生产办公。本项目东侧为振兴道；南侧为原为空地；西侧为天津天丰源钢业有限公司；北侧为天津市富鑫宠物用品有限公司；南侧为天津科源顺达彩板有限公司。具体地理位置见附图1，周边情况见附图2。 ## 2 、地形、地质、地貌 静海区位于华北大平原的东北部，地貌特点不明显，就其地层形成而言可分为两种地貌单元：运河西部为冲积平原，运河东部为滨海平原。静海区地质低平，大部分地区海拔高度在5m以下，大洼地区多在2.5m 下，地面坡降为1/6000~1/10000，是典型的低平原。全县地势平坦，西南高，东北低，地面纵坡约万分之一。最高处海拔8米，最低处海拔2.4m。 静海区东西宽47.25km，南北长54.4km，境内地貌类型主要有浅碟形洼地、平地、古河床高地、微高地、河堤、渠坝、库堤及河漕、渠道等。堤坝纵横交错、洼地星罗棋布。 静海区地形西南微高，向东北倾斜，土壤多呈冲积型，因内外因素的作用，土壤分为潮土、盐化潮土和湿潮土三个亚类。地耐力为10-19t/m2，土质基底以上为深层厚的新生代松散沉积，其表层土壤类型为潮土类。静海区地处海河流域下游，河流渠道众多，素有“九河下梢”之称。全县一级河道6条，全长177.34km，二级河道2条，全长41.5km。 - 3 、气候、气象 静海区地处温暖、干旱的气候区，属暖温带半湿润大陆性季风气候，内陆海湾，受海洋气候的影响不大，大陆性气候显著，主要气候特征：季风显著，四季分明，常年主导风向西南风，年平均风速3.5m/s；平均气温12℃。1月份平均气温-4.7℃，为全年最低值；7月份平均气温26.2℃，为全年最高值。冬季日照总时数563.8h；年降雨量577.1 毫米。静海区全年日照2699.1h，日照率为61%；日照最多为5月份，日照284.7h，日照率为85%。 - 4 、水文 静海区内河流渠道众多，一级河道有南运河、子牙河、大清河、马厂减河、独流减河。二级河道有：黑龙港河、争光渠、青静黄排干、远东排干等共十五条。这些河流与2230余条遍及全县，纵贯南北，横贯东西的干渠、支渠、斗渠互相沟通，呈现网状系统，形成了一套完整的排灌系统。团泊洼水库位于静海区的东北部，总面积7.7 万亩，库容1.8亿m3，是静海区农业生产的重要水源。 - 5 、自然资源 据石油及地矿部门勘探，静海区矿产资源主要有煤、煤成气、石油、天然气、地下热水等。境内地热分布范围广，资源丰富，有王兰庄、唐官屯两个地热异常区。土地资源丰富，全县共有土地212.24万亩，其中耕地面积104.92万亩。县内栽培的植物和养殖的畜禽资源比较丰富。据统计，粮食作物分8科，共19种，主要有小麦、玉米、高粱、水稻、黄豆、绿豆、红小豆等。蔬菜作物分2门、15科，共73种，主要有大白菜、黄瓜、萝卜、菠菜、西红柿、蘑菇等。青麻叶大白菜质嫩味美，历史上曾作为贡品进献皇宫。果树资源共十几种，主要有小枣、蜜桃、苹果、鸭梨等。金丝小枣是静海的特产，全县种植面积28.5万亩。家种药材共40余种，主要有枸杞、生地、菊花等。养殖的畜禽共14种，主要有猪、羊、驴、骡、牛、马、鸡、鹅、兔、掉、貂、鹿等。 野生动植物资源也比较丰富。据统计，全县有野生药材89种，其中金钩如意是静海的特产。有鱼28种，隶属7目、13科，主要有鲤鱼、鲫鱼、粘鱼等。鸟类分38科，共有164种，其中属于国家保护的一、二类鸟类有11种：黑鹳、白鹳、鸳鸯、大天鹅、疣鼻天鹅、蜂鹰、苍鹰、雀鹰、松雀鹰、普通夜鹰、大鸨。 经现场踏勘本地区没有需要特别保护的文物古迹。 静海县林下经济发达，以温室大棚和养殖小区建设为重点的设施农业取得了迅速发展，蔬菜保护地面积达到2.8万亩，其中日光温室面积达到7500亩，各类养殖小区达到190个，农产品加工区企业已达225个。津京地区3000万人口，年均各种农副产品消费150亿吨，其中，中高端消费80亿吨以上。由于目前没有大型、综合性农副产品加工供应基地，所提供的初级产品浪费量极大，建成天津静海北环（瀚吉斯）工业区后，每年上千吨经过标准化处理的农副产品将供应京津冀北地区乃至国际市场的广阔空间。

社会环境简况(社会经济结构、教育、文化、文物保护等): ## 1、静海区概况 静海区位于天津市西南部，距天津市区 40 公里，东临渤海，西连冀中，南临沧州，北街津京，素有“津南门户”之称，是国务院批准的沿海开放区之一。全县面积 1414.9平方公里，辖 18个乡镇（其中16个建制镇）、384个行政村，总人口50万人。 静海气候宜人，物产丰富。年平均气温11.9℃，属暖温带大陆性季风气候。全县可耕地面积 104万亩，人均占有耕地2.1亩。主要农作物有小麦、玉米、大豆和各种蔬菜、水果等。“天津冬菜”、“独流老醋”、“静海红小豆”、“金丝小枣”更是闻名遐迩。被誉为“华北明珠”的团泊湖水库占地666.7公顷。水体容量 1.8亿立方米，是天津市两大自然保护区之一。库区附近地热资源丰富，总储量达84亿立方米，并含有多种有益人体的矿物质，具有较高的医疗保健价值。 静海位置优越，运输便捷，南运河、子牙河、大清河、独流减河、马厂减河流经全境。处于天津市公路、铁路、海运、空运立体交通网络之中。京沪铁路、京福高速公路、丹东至拉萨的丹拉高速公路和北京至上海的高速铁路贯穿全境。县城距天津国际机场50公里，距天津新港80公里。静海基础设施完备，功能齐全。可为用户提供全天候国际、国内程控电话、电传、传真及宽带互联网接入等服务，用户可随时联络世界任何角落。能源供应充足，华北和京——津——唐两大电网常年供电，县内自备5万千瓦热电厂。陕西、天津自来水铺有直通管道输入静海。 静海经济基础雄厚，工业优势明显。2014年，全区实现在地生产总值 583.06亿元，增长14.3%。全社会固定资产投资完成601.2亿元，增长20.2%实现一般预算收入51.5亿元，增长22.1%。“两区六园”完成基础设施投入8.8亿元，累计达到115.8亿元，拓展新区8.8平方公里，简称面积达到70.7平方公里，入驻企业752家，从业人员10.6 万人，实现工业总产值1050亿元，增长40%，对全区工业贡献率达到52.6%。天津子牙循环经济产业区、健康产业园分别纳入京津冀协同发展总体规划和天津市“1+11”发展平台。全区实际利用内资 294 亿元，外资到位 2.32亿美元。新发展各类市场主体 7684户，增长52.7%。项目建设稳步推进，亿元以上的在建项目达140个，其中生产性项目占49.3%，年投资137.5 亿元，增长 43.4%。 静海发展环境良好，服务一流，拥有3所大学分院、8所职业中等学校及一批初、中等教育机构。区内设有中国银行、农业银行、工商银行、建设银行、农业发展银行、农村信用合作社、保险公司和商检、工商、税务等机构。建有经济发展服务中心，对投资者实行“一个窗口”对外、“一条龙”服务。在服务客商中，建立“一站式”办照，低收费报建、无干扰经营、送上门的服务体系，为投资者提供承诺制、无偿式、全过程服务。 静海发展的定位是现代化中等工业城市，目前正规划建设水体旅游区、新兴工业区、现代物流区、中心商住区、绿化生态区、高效养殖区六大城市板块。 经现场调查，本项目所在区域不涉及文物保护单位。 ## 2、天津市静海国际商贸物流园概况 天津静海国际商贸物流园成立于2010年，曾用名天津市静海区北环工业区（2014年3月更名为静海国际商贸物流园），园区规划环评《天津静海北环工业区总体规划环境影响报告书》已于 2010年9月通过了天津市环保局审查（津环保管函【2010】469）。由于北环工业区仅名称发生改变,其发展产业/产业布局及用地性质均未发生变化,因此本评价以天津静海北环工业区总体规划进行规划介绍。 （1）规划范围 天津静海根据商贸物流园规划期限2009~2020年，规划面积3.76km2。规划四至范围：东至津仓高速公路、西至津静公路、南至北华路、北至静海镇镇界。分为西区、东区和北区。西区四至范围：南至北华路、北至园区主干路一、东至园区朝阳道、西至津静公路。东区四至范围：南至北华路、北至园区主干路一、东至园区朝阳道、东至津仓高速公路。北区四至范围：南至园区主干路一、北至静海镇镇界、东至津仓高速公路、西至黎明道。 本项目位于天津静海根据商贸物流园西区范围内。 （2）用地布局 根据规划，园区规划产业主要为商业金融用地、研发用地、一类工业用地、二类工业用地、物流用地、市政基础设施用地、道路广场用地、公共绿地、防护绿地等用地类型。 （3）公辅设施 ①给水工程 区内企业供水目前依托静海新城供水管网，水源为天津市政供水管网，剩余部分工艺、市政及生态景观用水由再生水提供，现状建设有自来水加压泵站一座，为园区内企业提供生产及生活用水，设计供水规模8万m3/d，现状供水规模6万m3/d。 ②排水规划 静海国际商贸物流园污水处理厂位于园区西北部，该污水处理厂设计规模为0.8万m3/d，处理工艺为“水解酸化+缺氧+接触生物氧化+动态移动模工艺”，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排至争光渠及运东排干最终汇至独流减河。 ③环境功能区划 根据区域环境功能区划，本项目所在区域环境空气属于《环境空气质量标准》（GB3090-2012）二类区；根据天津市环保局关于印发《天津市<声环境质量标准>适用区域划分》（新版）的函【津环保固函〔2015〕590号 】，本项目所在区域属于声环境2类区。

# 环境质量状况

## 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ## 1、环境空气质量现状 本项目所属区域为环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及《大气污染物综合排放标准详解》非甲烷总烃（VOCs参照执行）相关要求。 （1）根据静海区2016年环境空气质量监测统计数据，环境空气中常规因子PM10、PM2.5、SO2、NO2的监测结果对建设地区环境空气质量现状进行分析，监测结果见下表。 表8 2016年静海区环境空气监测结果单位：µg/m3 项目; PM 2.5; PM 10; SO 2; NO 2. 1月; 106; 163; 44; 63. 2 月; 71; 97; 30; 38. 3 月; 107; 161; 28; 49. 4 月; 66; 125; 26; 34. 5 月; 56; 98; 17; 38. 6 月; 62; 93; 26; 30. 7 月; 54; 68; 10; 20. 8 月; 42; 63; 12; 29. 9 月; 53; 77; 16; 33. 10 月; 60; 81; 15; 45. 11 月; 98; 138; 28; 53. 12 月; 141; 175; 24; 63. 年均值; 77; 112; 23; 42. 二级标准（年均值）; 35; 70; 60; 40. 由监测结果可看出，建设地区2016 年常规大气污染物中除 SO2年均值满足《环境空气质量标准》（GB3090-2012）二级标准外，NO2、PM10、PM2.5的年均值均高于《环境空气质量标准》（GB3090-2012）二级标准限值，NO2、PM10、PM2.5的年均值超标原因主要与扬尘污染、燃煤锅炉及机动车污染有关。随着美丽天津“一号工程”的实施，通过控制扬尘污染、削减燃煤总量、控制机动车污染等方面的行动，项目所在区域将得到改善。 ## 2、声环境质量现状 根据天津市环保局《市环保局关于印发《天津市<声环境质量标准>适用区域划分》（新版）的函》（津环保固函〔2015〕590号），本项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。 本项目环境声环境质量现状监测由大连京诚盛宏源检测技术有限公司进行。在厂界四周各设1个监测点位，监测时间为2018.01.03~04。 （1）监测项目 等效连续A声级LAeq （2）监测点位 在厂界东、南、西、北侧共布设4个噪声监测点位。 （3）监测频次 N1、N2、N3、N4厂界环境噪声监测点，每个监测点监测2天，每天昼间、夜间各1 次，每次监测不少于20 分钟。监测时同时记录主要噪声源和周围环境特征等。 （4）监测结果与评价 本项目厂界界执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准值，现状监测结果见下表。 表14厂界噪声现状监测结果单位：dB(A) 监测时间; 监测点位; 监测时段及标准; 监测数据; 与标准差值. 2018.01.03; N1厂界东侧; 昼间60; 53.4; -6.6. 夜间50; 42.3; -7.7. N2厂界南侧; 昼间60; 51.2; -8.8. 夜间50; 40.1; -9.9. N3厂界西侧; 昼间60; 51.4; -8.6. 夜间50; 41.2; -8.8. N4厂界北侧; 昼间60; 50.1; -9.9. 夜间50; 40.7; -9.3. 2018.01.04; N1厂界东侧; 昼间60; 53.1; -6.9. 夜间50; 42.9; -7.1. N2厂界南侧; 昼间60; 50.7; -9.3. 夜间50; 41.1; -8.9. N3厂界西侧; 昼间60; 50.1; -9.9. 夜间50; 40.6; -9.4. N4厂界北侧; 昼间60; 50.9; -9.1. 夜间50; 40.8; -9.2. 根据监测结果，本项目区域噪声值均达标，厂界区域声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区声环境功能区标准。本项目选址为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准适用区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准限值（昼间60dB(A)、夜间50dB(A)）。

## 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于天津市静海区国际商贸物流园内，根据本项目工程特点以及进行现场踏勘和调查结果，周围无自然保护区、水源地、文物古迹等环境敏感区。本项目环境保护目标见下表。 表15 环境保护目标表 序号; 保护目标; 相对厂址方位; 相对厂址距离，m; 功能区保护级别. 1; 十里堡村; NNW; 1849; 环境空气二类区声环境质量 （1类区）不降级. 2; 白杨树村; WNW; 2326. 3; 魏家庄; WSW; 1400. 4; 付家村; WSW; 1380. 5; 孙家场村; SW; 2200. 6; 北新村一排; SW; 2233. 7; 曹官庄村; SW; 2439. 8; 禹洲尊府; SE; 1728. 9; 新湖国际; ESE; 1415. 10; 北五里庄; ESE; 1950. 11; 小甸子; ESE; 1410.

# 评价适用标准

| 环环境质量标准 | （1）环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3090-2012）二级标准，具体标准值如下表。 16 环境空气质量标准 污染物; 浓度限值; 单位; 执行标准. 小时值; 日均值; 年均值; 《环境空气质量标准》二级标准（GB3095-2012）. SO2; 500; 150; 60; μg/m3. NO2; 200; 80; 40; μg/m3. PM10; ——; 150; 70; μg/m3. PM2.5; ——; 75; 35; μg/m3. CO; 10; 4; ——; mg/m3. O3; 200; 日最大8小时平均160; ——; μg/m3. TSP; ——; 300; 200; μg/m3. NOx; 250; 100; 50; μg/m3. 非甲烷总烃（VOCs参照执行）; 2.0（一次值）; mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. （2）本项目所在地为工业区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准值见下表。 表17声环境质量标准 声环境功能区类别; 昼间标准，dB(A); 夜间标准，dB(A). 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | （1）废气 本项目废气排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2中的浓度限值及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表5厂界监控浓度限值。 表18 大气污染物排放标准 污染物名称; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织监控浓度 （mg/m3）; 标准来源. 排气筒高度（m）; 标准限值. VOCs; 50; 15; 1.5; 周界外浓度最高点2.0; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014). 表19 大气污染物排放标准 污染物名称; 无组织监控浓度（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 周界外浓度最高点1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. （2）厂界噪声标准 本项目所在地厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。详见下表。 表20厂界噪声排放标准值 项目; 昼间标准，dB(A); 夜间标准，dB(A). 厂东、南、西、北界; 60; 50. （3）废水 本项目生活污水排入天津鑫鑫荣金属门窗有限公司既有防渗化粪池静置沉淀后，汇入静海国际商贸物流园污水处理厂收水管网，由污水处理厂统一处理。本项目污水出厂执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级要求。 表21污水综合排放标准 污染物名称; 单位; 标准值; 标准来源. PH; 无量纲; 6～9; 《污水综合排放标准》 （DB12/356-2008）中三级标准. COD; mg/l; 500. BOD5; mg/l; 300. SS; mg/l; 100. 氨氮; mg/l; 35. 总磷; mg/l; 3.0. （4）固体废物 固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及关于发布《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告（环保部公告2013年第36号）。 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 （5）其他：《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（天津市环境保护局文件津环保监理[2002]71号），《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》（天津市环境保护局文件-津环保监测[2007]57 号）。 |
| 总量控制 | 一、建设单位拟投资100万元建设本项目，建设单位利用已租赁天津市静海区静海国际商贸物流园北华路北侧闲置厂房进行生产，厂房占地面积14025.07m2，建筑面积8568m2。建成投产后预计年加工金属、塑钢门窗3万m2。 二、本项目建成投产后工作制度为年工作250天，每班8小时、每天一班、年工作2000小时。劳动定员30人。 三、根据<国务院印发《 “十三五”节能减排综合工作方案》的通知>（国发【2016】74号，2016.12.20），本项目涉及的污染物排放为废水中的 COD、NH3-N。 本项目总量计算如下： （1）废水 本项目无生产废水排放，排放的废水为生活污水由排水管道引入园区污管网，因此需对污水中的 COD、NH3-N 指标实施排放总量控制。 本项目预计排放废水总量为360 m3/d，生活污水排放执行《污水综合排放标准》（DB12/136-2008）三级标准要求，即COD最高允许排放浓度为500mg/L，NH3-N为35mg/L。根据同类项目类比调查，本项目排放生活污水中的COD 浓度为250mg/L，NH3-N浓度为25mg/L。 ①按预测计算的COD、NH3-N排放总量 COD 排放总量：360 m3/d×250 mg/L×10-6 =0.09t/a NH3-N排放总量：360 m3/d×25 mg/L×10-6 = 0.009t/a ②按排放标准计算的COD、NH3-N排放总量 COD 排放总量：360 m3/d×500 mg/L×10-6 = 0.18 t/a NH3-N排放总量：360 m3/d×35 mg/L×10-6 = 0.012 t/a ③按污水处理厂尾水排放标准计算的COD、NH3-N排放总量 生活污水进入静海国际商贸物流园污水处理厂处理后的预测排放浓度为 COD40mg/L，氨氮2.0（3.5）mg/L，据此计算其预测总量指标如下： COD 排放总量为：360m³/a×40mg/L=0.014t/a 氨氮排放总量为：360m³/a×3.5mg/L=0.0013t/a （2）废气 本项目预计有机废气（VOCs）排放量为4000m3/h，年生产250天，每天生产8小时、年生产2000小时。 ①本项目VOCs预测排放量 VOCs排放总量：0.0006mg/m3×4000m3/h×250d×8h/d =0.48g/a ②本项目VOCs按排放标准核定排放量 VOCs排放总量：50mg/m3×4000m3/h×250d×8h/d =0.4t/a 综上，本项目污染物排放总量控制建议指标见下表。 表22 本项目新增污染物排放总量控制建议指标单位：t/a 种类; 污染物名称; 预测排放总量; 按标准计算的排放量; 按污水处理厂尾水标准计算的排放总量. 废水; 污水排放量; 360; 360; 360. COD; 0.09; 0.18; 0.012. 氨氮; 0.009; 0.012; 0.003. 本项目应根据按排放标准计算的排放总量数值到有关主管部门申请总量。本项目新增污染物排放总量来源由区域内平衡解决，按照《市环保局关于落实清新空气清水河道行动要求强化建设项目环境管理的通知》的要求，应对相关污染物排放实行倍量消减替代。 |

# 建设项目工程分析

## 主要污染工序： ## 一、施工期 本项目利用现有闲置厂房进行生产，不新建建、构筑物，装修已经完成。施工期仅为设备基础施工、设备的购进安装调试过程，持续时间较短，施工过程产生的主要污染物为噪声和少量固体废物，施工期对周边环境的影响随着施工期的结束而消失，故本次环评不对施工期环境影响进行评价。

## 二、运营期主要污染工序 ## （一）运营期工艺流程 1、工艺流程简述（图示）： ①金属门窗 外购门窗型材 下料 噪声、固废 铣水槽 噪声、固废 T链接 组角 装密封条 噪声、固废 密封胶条、毛条 角码、五金件等 装五金件 成品检验 噪声、固废 包装、出库 图6 本项目金属门窗工艺流程及排污节点图 ②塑钢门窗 外购门窗型材 下料 噪声、固废 铣水槽 噪声、固废 塑钢四位焊接 装密封条 噪声、固废、废气 密封胶条、毛条 五金件等 装五金件 成品检验 噪声、固废 包装、出库 图7 本项目塑钢门窗工艺流程及排污节点图 工艺流程简述（文字）： （1）下料:下料又称“断料”，是金属、塑钢门窗制作的第一道工序，也是关键的工序。断料主要使用切割设备，材料长度应根据设计要求并参考门窗施工大样图来确定，要求切割准确；断料尺寸误差值应控制在2mm范围内。 （2）铣水槽：经过铣水槽加工后，雨水可经过槽孔自动流出窗框。 （3）组装：将型材根据施工大样图要求通过连接件用螺丝、塑钢用自动焊接机等连接组装。塑钢焊接采用电加热至250℃左右熔融连接。金属门窗的组装方式有45°角对接、直角对接和垂直对接三种。横竖杆的连接，一般采用专用的连接件或铝角，再用螺钉、螺栓或铝拉钉固定，组装完成后、检验、包装保护。 本项目玻璃加工采用外包，直接运至门窗安装现场，不在本项目生产车间加工安装。 生产过程中会产生废气、噪声、边角余料、废屑、废矿物油等。 表23 本项目排污节点一览表 污染物 类型; 排污节点; 污染物; 特征; 治理措施. 废气; 下料工序; 颗粒物; 间断; 收尘装置. 焊接工序; VOCS; 间断; UV光氧催化+1根15m排气筒P1. 噪声; 门窗加工过程; 噪声; 连续; 基础减震，厂房隔声. 固废; 下料工序; 边角余料; 间断; 分类收集后外售. 组装工序; 废原件、废包装材料; 间断. 生产过程; 废机油; 间断; 由有资质单位处置. 职工办公、生活; 生活垃圾; 间断; 定期收集交由当地环卫部门处理. 废水; 职工办公、生活; 生活污水; 间断; 排入化粪池处理后通过排水管网排入污水处理厂. ## （二）运营期主要污染分析 1、废水 本项目仅有生活污水排放。本项目劳动定员30人，依据《建筑给排水设计规范》中的用水定额“工业企业建筑管理人员及车间工人的生活用水定额一般宜采用 30~50L/人·班，本项目非住宿员工用水量按50L/人·班计，全年工作约250天，每天一班，则生活用水量为1.5m3/d（450m3/a）。生活污水按用水量的80%计，则生活污水量为1.2m3/d（360 m3/d）。给排水设施依托原有，生活污水共360m3/a，排入防渗化粪池内，最终排入市政污水管网。 本项目生活污水排放具体排放情况见下表。 表16污水产生及排放情况 项目 类别; CODcr; BOD5; NH3-N; SS. 产生浓度; 250; 160; 10; 200. 产生量; 0.09; 0.06; 0.0036; 0.072. 注：计算结果采取四舍五入，小数点后保留四位有效数字。 本项目生活污水经原有化粪池处理后，排入城市污水管网，进入静海国际商贸物流园污水处理厂。 静海国际商贸物流园污水处理厂位于园区西北部，该污水处理厂二期设计规模共为0.8万m3/d，处理工艺为“水解酸化+缺氧+接触生物氧化+动态移动模工艺”，出水水质满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后，排至争光渠及运东排干最终汇至独流减河。静海国际商贸物流园污水处理厂正式投入运行以来，污水处理设备运转良好。园区污水管网已覆盖本项目所在地，本项目生活污水产生量为1.2m3/d，污水排放量很少，占静海国际商贸物流园污水处理厂设计日处理水量的0.015%，污水处理厂剩余处理负荷可满足本项目需求。故项目依托静海国际商贸物流园污水处理厂污水处理厂处理生活污水可行。 2、噪声：本项目噪声主要来源于数控双头切割锯、数控端铣机、数控自动角码锯、仿形铣床、组角机、冲床、单头切割锯等，噪声源强在60dB(A)~90dB(A)之间。本项目夜间没有生产作业。 表17 本项目设备噪声源强一览表（距设备1m处）单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量台/套; 噪声源强; 所在位置. 1; 数控双头切割锯; 6; 80~90; 生产车间. 2; 数控端銑机; 4; 85~90; 生产车间. 3; 数控自动角码锯; 4; 80~90; 生产车间. 4; 仿形铣床; 4; 80~85; 生产车间. 5; 组角机; 14; 80~85; 生产车间. 6; 冲床; 6; 80~85; 生产车间. 7; 单头切割锯; 4; 80~90; 生产车间. 本项目拟采取基础减振、墙体屏蔽、厂房隔声、采用低噪声设备、采取柔性连接、加装隔声罩、内墙吸声、厂区平面合理布置、保持机器处于最佳工作状态等一系列降噪措施，降噪量约35~50dB(A)。 3、废气 ①粉尘 本项目下料锯切过程中会产生金属、塑料废屑。锯切机自带收尘装置，锯切过程中产生的废屑在离心力作用下直接甩入收尘装置中。锯切过程产生的废屑，这类粉尘颗粒、比重都比较大，因此除极少部分没有进入收尘装置非常细小的粉尘随着机械运动而可能会在空气中停留短暂时间后沉降于地面，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的颗粒物极少，根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16197-1996）复核调研和国家环保部《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业各种机加工车床周围5m处，颗粒物浓度在0.3~0.90mg/m3，平均浓度0.61 mg/m3。本项目下料锯切过程中会产生金属、塑料废屑经锯切机自带收尘装置收集后，无组织排放。 ②有机废气 本项目塑钢门窗在组装过程中会产生有机废气。 塑钢门窗型材在组装焊接过程中，由于其原料PVC自身以及其中所含部分添加剂、助剂等会受热分解产生少量废气，主要包括有机废气等。 （1）PVC型材加热分解产物分析 参照中国卫生检验杂志2008年4月第18卷第4期《气象色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》的研究结论（实验条件：将25g纯PVC粉末250ml具塞碘量瓶中，置于电热干燥箱中模拟加热）。 在上述实验条件前提下，在不同温度条件下PVC加热分解产物不同，温度越高，热解产生的有机物数量越多，浓度也越大。 本项目仅为塑钢门窗焊接面热熔焊接过程中产生热熔废气，本项目PVC热熔温度范围为250℃，热熔塑钢型材约为塑钢型材总用量的10%，本项目塑钢型材用量为25t/a，则本项目参与热熔的塑钢型材重量为2.5t/a。参照中国卫生检验杂志2008年4月第18卷第4期《气象色谱-质谱法分析聚氯乙烯加热分解产物》的研究结论，250℃热熔条件下有机废气（以VOCs计）的产生量为195.62mg/100kg，则本项目废气产生量为4.89g/a。 表2.2-2 项目生产废气产生情况一览表 污染源; 污染物; 产生量. 塑钢型材焊接工序; 有机废气; 4.89g/a. 项目拟在四位焊接机工位设置集气罩，对焊接有机废气进行收集。焊接工序产生的有机废气收集后经UV光催化氧化设备净化处理后由1根15m高排气筒排放。风量4000m3/h、则VOCs产生浓度为0.0006mg/m3，集气效率按90%计算，UV光催化氧化设备净化率为90%。因此， VOCs有组织排放浓度为0.00006mg/m3，有组织排放量为0.48g/a、有组织排放速率0.0002g/h；无组织排放量为0.489g/a、无组织排放速率0.00024g/h。焊接工序VOCs有组织排放速率、排放浓度；无组织排放速率、排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5标准要求。对周围环境影响较小。 综上，项目原辅材料及生产工艺、废气收集及处理工艺符合《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》要求，VOCs有组织排放速率、排放浓度；无组织排放速率、排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5标准要求。 因热熔温度越高，产生的废气量也越大，项目应严格控制热熔温度，温度不能超过250℃。 4、固体废物：本项目产生的固体废物主要包括生活垃圾；边角余料、废屑；废矿物油等。 本项目生活垃圾产生量按每人0.3kg/d计，本项目劳动定员30人，则运营期生活垃圾产生量为9.0kg/d、2.25t/a； 边角余料、废屑；废矿物油；含油抹布产生量分别6t/a；0.02t/a；0.02t/a。 本项目营运期的固废主要有包括生活垃圾；含油抹布；边角余料、废屑；废矿物油等。其中，边角余料废屑属于一般工业固废。废矿物油；含油废抹布属于危废，但含油废抹布纳入生活垃圾进行暂存、处置；废矿物油由有资质单位处置（在项目试生产前签订危废处置协议）。 （1）一般工业固废 边角余料、废屑：本项目边角余料的产生量较少，边角余料产生量约25t/a。边角余料、废屑拟在车间设一般工业固废暂存点暂存，定期交由物资回收公司回收。 （2）危险废物 废矿物油属于危废HW08，其产生量约0.02t/a。 废矿物油拟在厂区内设危废暂存点，用托盘进行放置，采取“三防”措施，危废暂存间地面做好防渗、防漏处理。危废收集后定期交具有危废处理资质的单位处置，并实行危险废物转移联单制度。 含油废抹布：生产过程及设备维护保养时将产生含油废抹布，含油抹布属危险废物900-041-49，产生量约0.05t/a，按照国家《危险废物管理名录》，已将其豁免，可单独收集与生活垃圾一起交由环卫部门收运处理。 表18固体废物产生数量及排放情况 序号; 产生源; 产生量; 主要成分; 排放去向. 1; 一般废物; 生活垃圾; 2.25t/a; 环卫部门清运. 2; 边角余料、废屑; 6t/a; 铝、钢、塑料; 分类收集后出售. 3; 危险废物; 含油抹布; 0.05t/a; 织物、废矿物油; 豁免、由环卫部门清运. 5; 废矿物油; 0.02t/a; 废矿物油; 由有资质部门处理. 废矿物油桶：生产过程及设备维护保养时将产生废矿物油桶，产生量约4个/a，可由厂家回收再利用。根据《固体废物鉴别标注通则》（GB34330-2017）规定，任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业同行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理。

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 项目 | 排放源 (编号) |  |  | 污染物 名称 | 处理前产生浓度 及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 锯切工序 |  |  | 粉尘 | 微量 | 通过自然沉降、收尘器收尘后达标排放 |
|  | 热熔焊接工序 |  | 有组织 | VOCs | 0.0006mg/m3、4.89g/a | 0.00006 mg/m3、0.48g/a |
|  |  |  | 无组织 |  | 0.489 g/a | 0.489 g/a |
| 水污染物 | 生活污水 |  |  | 污水总量 CODcr BOD5 NH3-N SS | 360 m3/d 250mg/l，0.09t/a 160mg/l，0.06t/a 10mg/l，0.0036t/a 200mg/l，0.072t/a | 进入园区污水管网，由污水处理厂统一处理 |
| 固体废物 | 职工生活 | 一般废物 |  | 生活垃圾 | 2.25t/a | 收集后由环卫部门清运 |
|  | 生 产 过 程 |  |  | 边角余料、废屑 | 6t/a | 分类收集后出售 |
|  |  | 危险废物 |  | 含油抹布 | 0.05t/a | 收集后由环卫部门清运 |
|  |  |  |  | 废矿物油 | 0.02t/a | 分类收集、由有资质单位处理 |
| 噪声 | 数控双头切割锯、数控端銑机、数控自动角码锯、仿形铣床、组角机、冲床、单头切割锯等生产设备经隔声、减振、内墙吸声等 |  |  | 噪声 | 80-90dB(A) | 减少35~50 dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页） |  |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 施工期环境影响简要分析： 本项目利用现有闲置厂房进行生产，不新建建构筑物，施工期仅为设备的购进安装调试过程，持续时间较短，不会对周边环境产生明显的不良影响。本次评价不作赘述。

## 运营期环境影响分析： ## 1、水环境影响分析 本项目生活用水仅为洗漱用水，按50L/人·d计，劳动定员30人，年生产250天，则生活用水量为1.5m3/d（450m3/a）。 生活污水按用水量的80%计，则生活污水量为0.4m3/d（360 m3/d）。主要污染物为COD、NH3-N、SS，排放浓度分别为250mg/L、25mg/L、100mg/L，排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准。 本项目生活污水经过原有防渗化粪池处理后，排入园区污水管网，由园区统一处理。 本项目废水对地表水环境几乎无影响。 污水产生及排放情况见下表。 表19污水产生及排放情况 项目 类别; CODcr; BOD5; NH3-N; SS. 产生浓度; 250; 160; 10; 200. 产生量; 0.03; 0.02; 0.0012; 0.025. 注：计算结果采取四舍五入，小数点后保留四位有效数字。 ## 2、噪声影响分析及污染防治措施 ## 2.1噪声源源强 本项目噪声主要来源于数控双头切割锯、数控端銑机、数控自动角码锯、仿形铣床、组角机、冲床、单头切割锯等，噪声源强在70dB(A)-90dB(A)之间。本项目夜间没有生产作业。 表20本项目设备噪声源强一览表（距设备1m处）单位：dB（A） 序号; 设备名称; 数量台/套; 噪声源强; 所在位置. 1; 数控双头切割锯; 6; 80~90; 生产车间. 2; 数控端銑机; 4; 85~90; 生产车间. 3; 数控自动角码锯; 4; 80~90; 生产车间. 4; 仿形铣床; 4; 80~85; 生产车间. 5; 组角机; 14; 80~85; 生产车间. 6; 冲床; 6; 80~85; 生产车间. 7; 单头切割锯; 4; 80~90; 生产车间. 噪声合成计算公式： Leq=10Lg() 式中： Leq－合成声压级，dB(A)； Li－声源的源强，dB(A)； N－声源个数 计算合成噪声源强，噪声值在80～90dB(A)之间。合成后噪声值约90 dB(A)。 表21主要设备噪声情况 序号; 噪声源; 源强dB(A); 减噪措施; 减少噪声 值dB(A). 1; 数控双头切割锯; 80~90; 基础减振、围墙的阻挡、距离衰减、内墙吸声; 35~50. 2; 数控端銑机; 85~90; 基础减振、围墙的阻挡、距离衰减、内墙吸声; 35~50. 3; 数控自动角码锯; 80~90; 基础减振、围墙的阻挡、距离衰减、内墙吸声; 35~50. 4; 仿形铣床; 80~85; 基础减振、围墙的阻挡、距离衰减、内墙吸声; 35~50. 5; 组角机; 80~85; 基础减振、围墙的阻挡、距离衰减、内墙吸声; 35~50. 6; 冲床; 80~85; 基础减振、围墙的阻挡、距离衰减、内墙吸声; 35~50. 7; 单头切割锯; 80~90; 基础减振、围墙的阻挡、距离衰减、内墙吸声; 35~50. 根据噪声累积公式和距离衰减公式的计算，预测本项目投产后的噪声水平及对周围环境的影响程度。 采用距离衰减公式： LA（r）= LA（r0）-20lg（r/r0） 式中：LA(r)、LAt(r0) — 距声源r、r0处的声压级，dB(A)； r、r0— 预测点到声源的距离，m。 噪声影响值分别与各监测点位噪声现状值按噪声合成公式计算结果见表22。 表22噪声预测结果单位：dB(A) 预测 点位; 噪声源对厂界贡献值; 背景值; 叠加值; 标准. 主要贡献噪声源; 距装置最 近距离m; 衰减、隔声后贡献值; 昼; 夜. 厂东界; 数控双头切割锯、数控端銑机、数控自动角码锯、仿形铣床、组角机、冲床、单头切割锯; 8; 45.9; 53.4; 54.1; 60; 50. 厂南界; 数控双头切割锯、数控端銑机、数控自动角码锯、仿形铣床、组角机、冲床、单头切割锯; 1; 55; 51.2; 56.5; 60; 50. 厂西界; 数控双头切割锯、数控端銑机、数控自动角码锯、仿形铣床、组角机、冲床、单头切割锯; 8; 45.9; 51.4; 52.5; 60; 50. 厂北界; 数控双头切割锯、数控端銑机、数控自动角码锯、仿形铣床、组角机、冲床、单头切割锯; 1; 55; 50.9; 50.9; 60; 50. 由上表可见，本项目产生的噪声经基础减振、隔声降噪、内墙吸声及距离衰减等降噪措施后，对厂界四周贡献值、与厂界噪声背景值叠加后均不超标，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值要求。因此，本项目投产后噪声对周围环境影响较小。本项目夜间不生产。 ## 2.2噪声污染防治措施 评价要求：设备选型及安装时均应考虑到减震、降噪问题，主要降噪措施如下： （1）设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备； （2）固定设备采用减震基础、加装减震垫； （3）高噪声设备均安装在密闭空间内； （4）锯切机附近墙面做吸声处理； （5）采用柔性连接； （6）厂区平面合理布置，高噪声设备尽量远离厂界。 经过上述减噪措施处理后，可降噪35dB(A)以上，再经距离衰减，东、南、西、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准。且本项目位于静海区静海商贸物流园内，厂房周围200m范围内无居民等敏感点，项目对周边声环境影响较小。 ## 3、大气环境影响分析及污染防治措施 3.1粉尘 本项目下料锯切过程中会产生金属、塑料废屑。锯切机自带收尘装置，锯切过程中产生的废屑在离心力作用下直接甩入收尘装置中。锯切过程产生的废屑，这类粉尘颗粒、比重都比较大，因此除极少部分没有进入收尘装置非常细小的粉尘随着机械运动而可能会在空气中停留短暂时间后沉降于地面，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的颗粒物极少，根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16197-1996）复核调研和国家环保部《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业各种机加工车床周围5m处，颗粒物浓度在0.3~0.90mg/m3，平均浓度0.61 mg/m3。 3.2有机废气 本项目塑钢门窗在组装过程中会产生有机废气。 本项目仅为塑钢门窗焊接面热熔焊接过程中产生有机废气，根据工程分析可知废气产生量（以VOCs计）为4.89g/a。 表2.2-2 项目生产废气产生情况一览表 污染源; 污染物; 产生量. 塑钢型材焊接工序; 有机废气; 4.89g/a. 治理措施： ①因热熔温度越高，产生的废气种类越多，废气量也越大，项目应严格控制热熔温度，温度不能超过250℃。 ②项目拟在四位焊接机工位设置集气罩，对焊接有机废气进行收集。焊接工序产生的有机废气收集后经UV光催化氧化设备净化处理后由1根15m高排气筒排放。风量4000m3/h、集气效率按90%计算、UV光催化氧化设备净化率为90%。因此，焊接工序VOCs有组织排放速率、排放浓度；无组织排放速率、排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）表2、表5标准要求。对周围环境影响较小。 因热熔温度越高，产生的废气量也越大，项目应严格控制热熔温度，温度不能超过250℃。 3.3环境影响预测 本项目环境空气影响预测主要考虑塑钢门窗焊接过程产生的有机废气对环境的影响。 - 3.3.1预测因子：VOCs - 3.3.2预测内容：所有气象条件下，VOCs最大地面浓度及距离。 3.3.3预测模式：根据《环境影响评价技术导则--大气环境》（HJ2.2-2008）要求，“本项目可不进行大气环境影响预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测与分析依据”。 3.3.4预测源强：大气污染物的源强及排气筒参数见下表。 表24 污染源排放参数 污染源; 污染物; 排放量kg/h; 面源高度m; 面源长度m; 面源宽度m. 焊接工序有机废气; VOCs; 2.4*10-7; 8.7; 120; 25. 3.3.5预测结果 表25估算模式计算结果 距源中心下风向距离（m）; 新建项目排气筒. 下风向浓度（mg/m3）; 占标率（%）. 100; 1.839*10-7; 0.00000919. 200; 2.465*10-7; 0.00001232. 300; 2.401*10-7; 0.000012. 400; 1.813*10-7; 0.000009065. 500; 1.503*10-7; 0.000007515. 1000; 8.019*10-8; 0.0000040095. 1500; 4.683*10-8; 0.000002342. 1900; 3.423*10-8; 0.000001712. 最大落地点（100m）; 2.758*10-8; 0.00001379. 所有气象条件下预测结果：通过估算模式计算，项目建成后的VOCs最大落地浓度为2.465*10-7mg/m3，最大占标率为0.00001232%，落地点距离源强200m。由上表可见，本项目建成后所排污染物的最大占标率、最大落地浓度均不超标，对周围环境的贡献值较小。 3.4大气环境防护距离和卫生防护距离 3.4.1大气环境防护距离 本项目运营过程中会少量VOCs无组织排放，因此，需以此确定大气环境防护距离。 根据工程分析，本项目VOCs无组织排放量、排放速率较低为0.489g/a、0.00024g/h，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算本项目VOCs的大气环境防护距离。通过计算，本项目所排放的VOCs在环境空气中均无超标点，因此，本项目无需设置大气环境防护距离。 1.3.2卫生防护距离 根据GB/T 13201-91《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》的规定，各类工业、企业卫生防护距离由下式计算： 式中：—工业企业有害气体无组织排放量控制水平，kg/h； —环境空气质量标准浓度限制，mg/m3； —工业企业所需卫生防护距离，m； —有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径，m； —卫生防护距离计算系数。 根据工业企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从下表查取。 表26 卫生防护距离计算系数 计 算 系 数; 工业企业所在地区近五年平均风速m/s; 卫生防护距离L，m. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染源构成类别①. Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ; Ⅰ; Ⅱ; Ⅲ. A; ＜2 2～4 ＞4; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 400 700 530; 400 470 350; 400 350 260; 80 380 290; 80 250 190; 80 190 140. B; ＜2 ＞2; 0.01 0.021; 0.015 0.036; 0.015 0.036. C; ＜2 ＞2; 1.85 1.85; 1.79 1.77; 1.79 1.77. D; ＜2 ＞2; 0.78 0.84; 0.78 0.84; 0.57 0.76. 注：工业企业大气污染源构成分为三类： Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。 Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的允许浓度指标是按急性反应指标确定者。 Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定者。 根据本项目工程特点，以工程分析确定的VOCs无组织排放作为源强，年平均风速2.7m/s。 表27 卫生防护距离参数及结果一览表 污染物; kg/h; mg/m3; r m; 风速m/s; A; B; C; D; m. VOCs; 0.00000024; 2.0; 22.4; 2.7; 470; 0.021; 1.85; 0.84; 近似0. 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T 13201-91），无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；卫生防护距离在100m以内时，级差为50m。 经计算，焊接工序所需卫生防护距离近似为0，该企业大气污染物卫生防护距离计算结果均在100m以内，因取值50m；同时由于本项目无组织排放下料粉尘，卫生防护距离应提级，因此本项目卫生防护距离取值为100m。 目前，本项目东侧为振兴道；西侧为天津天丰源钢业有限公司；北侧为天津市富鑫宠物用品有限公司；南侧为天津科源顺达彩板有限公司。详见附图2项目周围情况图。项目卫生防护距离内没有居民。本项目卫生防护距离包络线图见附图6 ## 4、固体废物环境影响分析及污染防治措施 本项目营运期产生的固体废物主要包括边角余料、废屑；废矿物油；含油抹布、生活垃圾产生量分别为6t/a；0.02t/a；0.05t/a；2.25 t/a。 边角余料、废屑属于一般工业固废，拟在车间设一般工业固废暂存点暂存，定期交由物资回收公司回收处置。 废矿物油；含油废抹布但含油废抹布纳入生活垃圾进行暂存、处置。废矿物油拟在厂区内设危废暂存点，用托盘进行放置，采取“三防”措施，危废暂存间地面做好防渗、防漏处理。危废收集后定期交具有危废处理资质的单位处置，并实行危险废物转移联单制度。 含油废抹布按照国家《危险废物管理名录》，已将其豁免，可单独收集与生活垃圾一起交由环卫部门收运处理。 废矿物油桶由厂家回收再利用。 职工生活垃圾则定期由环卫部门清运至生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 表23固体废物产生数量及排放情况 序号; 产生源; 排放量; 主要成分; 排放去向. 1; 一般废物; 生活垃圾; 2.25t/a; 环卫部门清运. 2; 边角余料、废屑; 6t/a; 铝、钢、塑料; 分类收集后出售. 3; 危险废物; 含油抹布; 0.05t/a; 织物、废矿物油; 豁免、由环卫部门清运. 5; 废矿物油; 0.02t/a; 废矿物油; 由有资质部门处理. 本项目产生的固体废物能够得到妥善处理，对周围环境影响很小。 ## 4、环保投资估算 根据工程分析，本项目投产后会有废气、噪声及固废的产生及排放。因此，建设单位在本项目建设过程中必须考虑投入一定的经费进行环保治理，以改善员工的工作环境和降低对周围环境质量的影响。环保投资估算见下表。 表24环保投资估算表 项目名称; 内容; (万元). 噪声; 减振基础、内墙吸声、厂房隔声; 0.7. 废气; 收尘装置、通风装置; 3.8. 固废; 危废暂存间、固废暂存间; 0.5. 环保验收监测费用; 2.5. 合计; 7.5. 本项目环保投资总计为7.5万元，占项目建设总投资100万元的7.5%。 ## 5、建设项目环境保护“三同时”验收内容 本项目环境保护“三同时”验收内容见下表。 表25本项目环境保护“三同时”验收一览表 项目; 污染 源; 治理措施; 数量; 投资 (万元); 验收指标; 验收标准. 废水; COD NH3-N SS; 生活污水排入防渗化粪池，最终通过市政管网排入污水处理厂处理; —; ——; COD≤500mg/L SS≤100mg/L NH3-N≤35mg/L; 《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中三级标准，并满足园区污水处理厂进水水质要求. 噪声; 等效A声级; 优先选用振动小、噪声低的设备；采用减震基础，内墙吸声、安装在密闭车间内; 若干; 0.7; 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A); 厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准. 废气; 锯切粉尘; 收尘装置、自然沉降; 3.8; 周界外浓度<1.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放标准. 有机废气; UV光催化氧化+15m排气筒; —; VOCs≤50 mg/m3、周界外浓度<2.0mg/m3; 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表2、表5. 固体 废物; 危险废物; 废矿物油; 交由有资质单位处置; — —; ——; 无害化 废物暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013修改）. 油抹布; 单独收集由环卫部门清运; 按国家《危险废物管理名录》已将其豁免; 无害化. 矿物油桶; 由厂家回收再利用; ——; ——. 一般废物; 边角余料废屑; 集中收集后外售综合利用; ——; 资源化《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单的要求. 生活垃圾; 由环卫部门清运; —; —; —; 无害化. 其他; 危废暂存间; 危废暂存间地面做耐腐蚀、防渗漏处理，保证地面无裂隙; 0.5; ——; 《危险废物贮存污染控制标准》中相关规定要求. 建设项目竣工环境保护验收费用; 2.5; ——; ——. 合计; 6.5; ——; ——.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物 名称 |  | 防治措施 | 预期防治效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | COD NH3-N SS |  | 生活污水排入原有防渗化粪池内，最终通过市政污水管网排入工业园区污水管网，由园区负责进一步处理 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准 |
| 大气污染物 | 锯切工序 | 粉尘 |  | 通过自然沉降、收尘器收尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放标准 |
|  | 焊接废气 | VOCs |  | 加强通风 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表5中无组织排放标准(DB12/524-2014) |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 危险 废物 | 废矿物油 | 交有资质单位集中处置 | 无害化、资源化处置 |
|  |  |  | 油抹布 | 由环卫部门清运 | 无害化合理处置 |
|  |  | 一般 废物 | 边角余料、不合格品 | 集中收集后外售综合利用 | 资源化合理处置 |
|  | 职工生活 | 一般 废物 | 生活垃圾 | 由环卫部门清运 | 无害化合理处置 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要来源于数控双头切割锯、数控端銑机、数控自动角码锯、仿形铣床、组角机、冲床、单头切割锯等设备运行产生的噪声，噪声值在70dB(A)~90dB(A)之间。设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；固定设备采用减震基础；所有设备均安装在密闭车间内、距离厂界较近设备内墙做吸声。经过上述减噪措施处理后，可降噪35~50dB(A)以上，再经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准要求。 |  |  |  |  |
| 其他 | 无 |  |  |  |  |
| ## 生态保护措施及预期效果： 本项目周围结合建筑物布局盆栽等，可美化环境，使景观环境得以改善。 |  |  |  |  |  |

# 结论与建议

## 一、结论 ## １、项目概况 天津鑫鑫荣金属门窗有限公司金属门窗制造项目由天津鑫鑫荣金属门窗有限公司投资100万元建设，其中环保投资6.5万元。本项目为新建项目，租赁天津市静海区静海国际商贸物流园北华路北侧原有生产车间，新建金属门窗加工生产线，主要生产设备有数控双头切割锯、数控端銑机、数控自动角码锯、仿形铣床、组角机、冲床、单头切割锯等；占地面积14025.07m2，总建筑面积8568m2。劳动定员30人，每班8小时，一班制，年生产250天。项目建成后，年加工金属、塑钢门窗3万m2。 ## 2、产业政策符合性 本项目已取得天津市静海区行政审批局出具的“天津市静海区行政审批局关于天津鑫鑫荣金属门窗有限公司金属门窗制造项目备案的证明（津静审投函【2017】356] 号）”。根据国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》(修正) (2013年2月16日国家发展改革委第21号令公布)。本项目不属于其中鼓励类、限制类和淘汰类的范畴。本项目属于允许类，符合国家产业政策。本项目未列入《天津市禁止制投资项目清单（2015 年版）》（津发改投资〔2015〕121 号）。查阅《部分工业行业淘汰落后生产工艺设备和产品指导目录(2010年本)》(工产业[2010]第122号)，高耗能落后机电设备（产品）淘汰目录（第一批）、（第二批）、（第三批），本项目工艺设备不属于其中的淘汰内容。因此该项目建设符合国家及地方产业政策。 ## 3、环境质量现状 2016年环境空气质量监测统计数据，建设地区2016 年常规大气污染物中除 SO2年均值满足《环境空气质量标准》（GB3090-2012）二级标准外，NO2、PM10、PM2.5的年均值均高于《环境空气质量标准》（GB3090-2012）二级标准限值。 拟建项目位于天津市静海区静海国际商贸物流园北华路北侧，根据大连京诚盛宏源检测技术有限公司对本项目周围声环境进行的监测结果显示本项目周围声环境整体上看，项目所在区域满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准。 ## 4、污染物排放情况、污染防治措施及环境影响分析 （1）废水 本项目劳动人员30人。用水量按0.05m3/ d·人计，全年工作约250天，则用水量为1.5 m3/d，450 m3/a，废水量按用水量的80%计，则废水产生量为1.2 m3/d、360 m3/a。依托原厂区内化粪池处理后，进入园区污水管网，最后进入静海国际商贸物流园污水处理厂。 （2）噪声 本项目噪声主要来源于数控双头切割锯、数控端銑机、数控自动角码锯、仿形铣床、组角机、冲床、单头切割锯等设备运行产生的噪声，噪声值在70dB(A)-90dB(A)之间。 通过采取设备选型时优先选用振动小、噪声低的设备；固定设备采用减震基础；所有设备均安装在密闭车间内；内墙吸声；高噪声设备尽量远离厂界，再经距离衰减，经过上述减噪措施处理后，可降噪35dB(A)以上，东、南、西、北侧厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准。且本项目位于静海国际商贸物流园内，厂房周围200m范围内无居民等敏感点，项目对周边声环境影响较小。 （3）废气 ①本项目下料锯切过程中会产生金属、塑料废屑。锯切机自带收尘装置，锯切过程中产生的废屑在离心力作用下直接甩入收尘装置中。锯切过程产生的废屑，这类粉尘颗粒、比重都比较大，因此除极少部分没有进入收尘装置非常细小的粉尘随着机械运动而可能会在空气中停留短暂时间后沉降于地面，颗粒物散落范围很小，多在5m以内，飘逸至车间外环境的颗粒物极少，根据对《大气污染物综合排放标准》（GB16197-1996）复核调研和国家环保部《大气污染物排放达标技术指南》课题调查资料表明，调研的国内6个机加工企业各种机加工车床周围5m处，颗粒物浓度在0.3~0.90mg/m3，平均浓度0.61 mg/m3。厂界无组织排放粉尘能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放标准。 ②有机废气 本项目塑钢门窗在组装过程中会产生有机废气。本项目仅为塑钢门窗焊接面热熔焊接过程中产生有机废气、，有机废气（以VOCs计）的产生量为4.89g/a。治理措施：①因热熔温度越高，产生的废气种类越多，废气量也越大，项目应严格控制热熔温度，温度不能超过250℃。②车间采取全室通风，机械排放。 本项目有机废气（VOCs）浓度能够达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/524-2014)表5厂界监控浓度限值。 （4）固废 本项目营运期产生的固体废物主要包括边角余料、废屑；废矿物油；；含油抹布生活垃圾产生量分别为6t/a；0.02t/a；0.05t/a；2.25t/a。 边角余料、废屑属于一般工业固废，拟在车间设一般工业固废暂存点暂存，定期交由物资回收公司回收处置。 废矿物油、含油废抹布属于危废，但含油废抹布纳入生活垃圾进行暂存、处置。废矿物油桶根据《固体废物鉴别标注通则》（GB34330-2017）规定，任何不需要修复和加工即可用于其原始用途的物质，或者在产生点经过修复和加工后满足国家、地方制定或行业同行的产品质量标准并且用于其原始用途的物质，可不作为固体废物管理。矿物油包装桶由厂家回收再利用。 废矿物油拟在厂区内设危废暂存点，用托盘进行放置，采取“三防”措施，危废暂存间地面做好防渗、防漏处理以满足《危险废物贮存污染控制标准》中相关规定要求。危废收集后定期交具有危废处理资质的单位处置，并实行危险废物转移联单制度。 含油废抹布按照国家《危险废物管理名录》，已将其豁免，可单独收集与生活垃圾一起交由环卫部门收运处理。 职工生活垃圾由环卫部门清运至生活垃圾填埋场进行卫生填埋。 本项目产生的固体废物能够得到妥善处理，不会对周围环境产生不利影响。 ## 5、总量控制 本项目运营后，新增总量控制指标如下： COD：0.18t/a、NH3-N：0.012t/a。 ## 6、结论 ### 综上所述，天津鑫鑫荣金属门窗有限公司金属门窗制造项目选址可行，具有可观的经济效益和良好的社会效益。建设单位只要按本环评所提出的有关环保措施加以落实实施，贯彻“三同时”制度，确保环保设施正常运转，所排污染物满足排放标准的要求，对周围环境影响较小，从环保角度来讲本项目是基本可行的。 二、建议 （1）在项目运行期间，应加强环境管理和现场监督，严格按照环保要求，减少项目产生的废水、噪声、固废对环境的影响。 （2）加强对厂内职工的环保教育工作，增强职工环保意识。

预审意见： 公章 经办人： 年月日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年月日

审批意见： 公章 经办人： 年月日

注释

一、本报告表包含的附图、附件：

附图：1、地理位置图

2、周围情况图

3、厂区平面布置图

4、厂房、厂区附近情况图

附件：1、备案确认书

2、营业执照

3、租赁合同

4、监测报告

5、建设项目环境保护审批登记表

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水）

3、生态影响专项评价

4、声影响专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。本报告表无上述专项评价。